| от 29 мая 2023 г. | № 76/408 |
| --- | --- |

О внесении изменений в генеральный план Верхневодянского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Старополтавская районная Дума решила:

- Внести в генеральный план Верхневодянского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области, утвержденный решением Верхневодянской сельской Думы от 27 декабря 2013 года №11, следующие изменения:

  - Генеральный план Верхневодянского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области, утвержденный вышеуказанным решением, изложить в новой редакции, согласно приложению.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Председатель Старополтавской районной Думы ______________В.Н. Сопивский | Глава Старополтавского муниципального района _________А.С. Мелкумов |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Старополтавской районной Думы

от 29 мая 2023 г. № 76/408

ООО «ПОЕКТРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

РУСПРОЕКТ

Заказчик: Администрация Старополтавского муниципального района

Волгоградской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Верхневодянского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области

ЧАСТЬ Ι

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2022 год

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-строительная компания

«РУСПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация Старополтавского муниципального района

Волгоградской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Верхневодянского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области

ЧАСТЬ Ι

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Генеральный директор ГАП |  | Е.В. Губанова С.М. Царахов |
| --- | --- | --- |

2022 год

ИСПОЛНИТЕЛИ

| Должность | Фамилия, инициалы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| ГАП Архитектор Ведущий инженер Н. контроль | С.М. Царахов Ю.В.Фаустова С.В. Казаков И.В. Кудинова |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Генерального плана

Верхневодянского СП Старополтавского муниципального района Волгоградской области

Утверждаемые материалы:

Часть I. Положение о территориальном планировании

Обосновывающие материалы:

Часть II. Материалы по обоснованию генерального плана

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	5

2.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения	8

2.1. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения	9

3.	Функциональное зонирование территории	11

3.1. Состав функциональных зон	12

3.2. Параметры функциональных зон	13

4.	Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектов регионального значения	15

4.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов федерального значения, планируемых для размещения на территории муниципального образования	17

4.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов регионального значения, планируемых для размещения на территории муниципального образования	17

4.3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов регионального значения	18

5.	Состав графической части (Часть I)	19

- Общие положения

Верхневодянское сельское поселение расположен в северо- восточной части Старополтавского района Волгоградской области и граничит:

на востоке с Саратовской областью,

на западе с землями Гмелинской зоны ,

на юге с землями Торгунского сельского поселения,

на севере с Саратовской областью.

Верхневодянское сельское поселение образовано 17 января 2005 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 991-ОД.

Площадь поселения составляет 25808 га.

Федеральный округ: Южный

Население – 560 человек.(на 01.01.2021)

Административный центр — село Верхняя Водянка.

Проект Генерального плана сельского поселенияВерхневодянского Старополтавского муниципального района Волгоградской области  (далее Генеральный план) выполнен в двух частях: Часть 1 «Положение о территориальном планировании» (далее - Положение); Часть 2 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана».

Проект Генерального плана выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Волгоградской области, иными нормативно-правовыми документами, необходимые для подготовки документации по территориальному планированию.

Основание для разработки проекта:

- Муниципальный контракт №20-ЭА/ЦОЗ от «17» января 2022 г.

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

Цели Генерального плана:

Предпроектные исследования на основе:

- анализа существующего состояния социально-экономического развития поселения, его природно-ресурсного потенциала, уровня развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, состояния окружающей среды;

- исследований территории поселения и выявления ее сильных и слабых сторон как единой градостроительной системы;

- комплексной оценки территории с учетом рационального использования земель и их охраны, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охраны окружающей среды и сохранения объектов культурного наследия;

2) Разработка концепции пространственной организации территории поселения, обеспечивающей создание необходимых условий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности граждан и оптимальных условий для привлечения инвестиций, развития производства, обеспечения устойчивого развития поселения на перспективу 20-25 лет;

3) Размещение объектов местного значения;

4) Выявление резервных территорий для развития населенных пунктов поселения, установление направлений развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, определение мер по рациональному использованию земель, защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных мер, направленных на устойчивое развитие территории поселения;

5) Установление градостроительного зонирования территории поселения в целях обеспечения прав и законных интересов граждан и юридических лиц, в том числе правообладателей объектов недвижимости, создания прозрачного механизма предоставления земельных участков для осуществления различных видов деятельности, обеспечения оперативного осуществления органами местного самоуправления поселения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам, повышение эффективности управления территорией поселения.

6) Внесение в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о местоположении границ населенных пунктов установленных Генеральным планом

Задачи Генерального плана:

1) Разработка концепции пространственной организации территории поселения.

2) Установление зон перспективного инвестиционного и инновационного развития.

3) Установление границ населенных пунктов, в том числе вновь образуемых, входящих в состав поселения, с графическим описанием местоположения границ населенных пунктов, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости для внесения сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости.

4) Установление функционального зонирования территории поселения, населенных пунктов, входящих в состав поселения, характеристик и параметров развития функциональных зон.

5) Определение границ территорий планируемого размещения объектов местного значения и их зон с особыми условиями использования территории, если установление таких зон требуется в связи с размещением указанных объектов.

6) Градостроительное зонирование территории поселения с установлением границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории, с графическим описанием местоположения границ территориальных зон, перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости, установление градостроительных регламентов и градостроительных ограничений.

7) Отображение границ территорий объектов культурного наследия, установление защитных зон объектов культурного наследия с графическим описанием местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия, перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости для внесения сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости.

8) Отображение территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных зон с особыми условиями использования территории в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9) Описание местоположения границ населенных пунктов в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

10) Формирование документов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о местоположении границ населенных пунктов, и их направление в орган регистрации прав

11) Описание местоположения границ территориальных зон в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

В материалах Генерального плана муниципального образования установлены следующие сроки его реализации:

исходный год - 2022г.,

I этап – 2022-2032 гг. (первоочередные плановые мероприятия 3-10 лет);

II этап – до 2042 г. (расчетный срок Генерального плана, 20 лет).

При подготовке Генерального плана муниципального образования было учтено действующее законодательство о градостроительной деятельности, а также положения РНГП Волгоградской области.

Подготовка Генерального плана выполнена в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 9, 18, 23 и 24 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Генеральный план выполнен применительно ко всей территории муниципального образования.

В Генеральном плане не применяются положения статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части пункта 4 части 8, в связи с тем, что на территории МО особые экономически зоны отсутствуют.

Генеральный план подготовлен с учетом требований части 5 и 6 статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно на основании планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Волгоградской области, местного бюджета, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее также - информационная система территориального планирования).

При подготовке текстовой части материалов по обоснованию и положения о территориальном планировании Генерального плана были учтены основные положения методических рекомендаций Министерства регионального развития Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 апреля 2013 г. № 169, применительно к проекту Генерального плана.

При подготовке материалов по обоснованию Генерального плана в виде карт, указанных в части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и карт, указанных в части 8 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, были учтены положения приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 09 января 2018 г. № 10, в части применения приложения к приказу «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

Состав и содержание Положений о территориальном планировании соответствует требованиям части 4 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов представлены в таблице 2.1.

Обоснование размещения объектов местного значения выполнено в текстовой части Части II «Материалов по обоснованию генерального плана».

Таблица 2.1.

Перечень планируемых объектов местного значения, мест размещения планируемых объектов местного значения, обоснованных для включения в Положение о территориальном планировании

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание | Функциональная зона по генеральному плану МО | Наличие зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение |  |  |  |  |
|  | Водозабор | . | ПЛАН |  |  |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
|  | Спортивные и детские игровые площадки | -. | ПЛАН |  |  |
| 3.2 | Объекты образования |  |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |  |
|  | - | - | -. |  |  |
|  | ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | - | - | -. |  |  |
| 3.3 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 4 | Объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения |  |  |  |  |
| 4.1 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |
|  | - | - | - |  |  |
| 4.2 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |  |  |
| 4.3 | ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
|  | - | - | - |  |  |

2.1. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В Генеральном плане учитываются следующие основные охранные и защитные (специальные) зоны, которые устанавливают ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Таблица 2.1.1.

Зоны с особыми условиями использования территорий МО

| Вид зон | Нормативно-правовое основание установления зоны |
| --- | --- |
| Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02. 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| Охранные зоны объектов системы газоснабжения | Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| Охранные зоны магистральных трубопроводом | Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992г. № 9 |
| Охранные зоны канализационных систем и сооружений | МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |
| Придорожные полосы автомобильных дорог | Федеральный закон 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 N 4 "Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения" |
| Охранные зоны государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов | Федеральный закон от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» |
| Охранные зоны воинских захоронений | Закон РФ от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» |
| Водоохранные зоны рек, ручьев | Водный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации |
| Водоохранные зоны озер, водохранилищ |  |
| Прибрежная защитная полоса |  |
| Охранная зона объекта культурного наследия | Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
| Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности |  |
| Зона охраняемого природного ландшафта |  |
| Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов I-V классов вредности | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Зоны затопления, подтопления | Водный кодекс Российской Федерации |

- Функциональное зонирование территории

Согласно пункту 5 статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, функциональные зоны - это зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение. Утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

Параметры функциональных зон включены в Положение, а границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения отображены на листе 3 Части 1 Положения «Карте функциональных зон».

Целями зонирования являются:

– обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения,

– ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду,

– рациональное использование ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений,

– формирование содержательной основы для градостроительного зонирования.

Функциональное зонирование территории муниципального образования является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны предназначены для преимущественного размещения объектов управления, здравоохранения, культуры, просвещения, связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также учреждений среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских, административных учреждений, культовых объектов, центров деловой, финансовой и общественной активности, стоянок автомобильного транспорта и иных зданий.

Структура и типология общественных центров обслуживания, объектов в общественно-деловой зоне и видов обслуживания зависит от их размещения в структуре муниципального образования.

Производственные зоны выделены с целью развития существующих и планируемых территорий, предназначенных для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, размещения объектов делового и административного назначения, ограниченного числа объектов обслуживания, связанных непосредственно с обслуживанием производственных и промышленных предприятий и развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Реконструкция производственных объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения головных сооружений инженерной инфраструктуры, объектов железнодорожного, внутреннего водного и внешнего автомобильного транспорта, связанных с ними объектов обустройства и обслуживания и их санитарно-защитных зон.

Зона выделена для сохранения сельскохозяйственных угодий на землях населенных пунктов и на территориях муниципального образования для обеспечения условий ведения личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), а также земель занятых объектами сельскохозяйственного назначения для выращивания, производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, выделенных в целях создания правовых условий градостроительной деятельности в части использования и застройки территории, обеспечивающей развитие соответствующих видов сельскохозяйственной деятельности и объектов, обеспечивающих эту деятельность инфраструктур.

Рекреационная зона, специально выделяемая территория в пригородной местности или в городе, предназначенная для организации мест отдыха населения и включающие в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, иные объекты. В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и природные объекты.

Рекреационные зоны охраняются законодательными актами, согласно которым любая хозяйственная деятельность в них, кроме направленной непосредственно на обеспечение отдыха, запрещается. Рекреационные зоны прежде всего предназначены для отдыха. Это – уголки живой природы, как естественные, так и искусственно созданные.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Одним из видов земель особо охраняемых территорий являются земли рекреационного назначения

Земли рекреационного назначения. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

Зоны специального назначения предназначены для размещения сооружений и комплексов источников водоснабжения, водоотведения, территорий занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, режимными объектами, свалками бытовых и производственных отходов, городскими котельными и инженерно-распределительными установками, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

3.1. Состав функциональных зон

Генеральным планом муниципального образования определены следующие зоны:

| Код объекта | Значение | Условные обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующий | планируемый |
| Функциональные зоны |  |  |  |
| 701010100 | Жилые зоны |  |  |
| 701010300 | Общественно-деловые зоны |  |  |
| 701010400 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |
| 701010500 | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |
| 701010600 | Зоны рекреационного назначения |  |  |
| 701010701 | Зоны специального назначения |  |  |
| 701010701 | Зоны кладбищ |  |  |
| Поверхностные водные объекты |  |  |  |
| 706020200 | Водоток (река, ручей, канал) |  |  |
| 706020300 | Водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище) |  |  |
| Леса |  |  |  |
| 701010605 | Зона лесного фонда |  |  |

3.2. Параметры функциональных зон

Основными параметрами функциональных зон, на территории МО, приняты показатели, с учетом, установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244.

Учет установленных в Генеральном плане границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства и границ функциональных зон осуществляется в соответствии с законодательством применительно к составу документации по планировке территории в различных случаях, при проведении публичных слушаний, в иных случаях.

Границы функциональных зон установлены на карте Генерального плана – "Карта функциональных зон" (Часть 1).

В соответствии с законодательством Российской Федерации правовой статус установленных в Генеральном плане границ функциональных зон определяется следующими положениями:

1) установление границ функциональных зон не создает правовых последствий для правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимости;

2) в отношении границ функциональных зон не применяется требование первого абзаца пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации (требование, согласно которому каждый земельный участок должен принадлежать только одной зоне). Пересечение границами функциональных зон границ земельных участков не является требованием о приведении границ функциональных зон в соответствие с границами земельных участков;

3) факт наличия расхождений между границами функциональных зон и границами территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, не является требованием о приведении в соответствие указанных границ друг другу.

Границы, характеристики и параметры функциональных зон подлежат учету при:

1) определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки – изменений, целесообразность которых следует из Генерального плана;

2) подготовке местных нормативов градостроительного проектирования на основании и с учетом расчетных показателей Генерального плана;

3) подготовке Муниципальных программ социально-экономического развития, в том числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры, подготовке иных актов и документов, регулирующих развитие МО;

4) подготовке документации по планировке территории.

Особенности учета границ функциональных зон при подготовке по инициативе Администрации МО предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки:

1. Решение о необходимости учета границ функциональных зон путем приведения в соответствии с ними границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки, принимает Комиссия по землепользованию и застройке.

2. При наличии соответствующего решения Комиссии по землепользованию и застройке действия по учету границ функциональных зон осуществляются путем подготовки предложений в форме проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

3. Учет границ функциональных зон может осуществляться путем:

– изменений границ территориальных зон, определенных в картах Правил землепользования и застройки;

– изменений границ территориальных зон при одновременном изменении (дополнении) состава градостростроительных регламентов и их значений.

Особенности учета границ функциональных зон при подготовке по инициативе Администрации МО документации по планировке территории.

1. Факт наличия несоответствия между функциональным зонированием Генерального плана и ранее утвержденной документацией по планировке территории не является требованием о приведении указанной документации в соответствие с функциональным зонированием, в том числе в отношении границ функциональных зон.

2. Ранее утвержденная документация по планировке территории действует в части, не противоречащей Правилам землепользования и застройки. Вновь подготавливаемая и утверждаемая документация по планировке территории не может противоречить Правилам землепользования и застройки.

3. Решения о приведении ранее утвержденной документации по планировке территории принимаются Администрацией МО.

4. Учет функционального зонирования (в том числе учет границ функциональных зон) в ранее утвержденной документации по планировке территории может производиться путем первоначального изменения Правил землепользования и застройки с последующим внесением изменений в документацию по планировке территории.

- Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектов регионального значения

Генеральный план выполнен с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований.

Учету подлежали положения о территориальном планировании, содержащиеся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, в том числе имеющих общую границу с планируемой территорией, которые утверждены в установленном порядке на период подготовки проекта Генерального плана.

Перечень документов территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, документов территориального планирования муниципальных образований, в том числе имеющих общую границу с планируемой территорией, которые утверждены в установленном порядке на период подготовки Генерального плана, и которые были учтены при подготовке Генерального плана приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Перечень документов территориального планирования,

подлежащих учету при подготовке Генерального плана

| № п/п | Наименование документов территориального планирования | Реквизиты утверждения | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Документы территориального планирования Российской Федерации |  |  |
| 1.1. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 №2659-р | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 1.2. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2015 №2054-р | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 1.3 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 1.4. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 1.5. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 №1634-р | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 1.6 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.12.2015 №615сс | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 2. | Документы территориального планирования субъекта Российской Федерации |  |  |
| 2.1. | Проект внесения изменений Схемы территориального планирования Волгоградской области до 2030 года | Постановление Правительства Волгоградской области №366-п от 23.05.2020 | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 2.2 | Схема территориального планирования Саратовской области | Постановление Правительства Саратовской области от 30 апреля 2021 года № 314-П "Об утверждении схемы территориального планирования Саратовской области" от 30.04.2021 | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 3. | Документы территориального планирования муниципальных районов, имеющих общую границу с планируемой территорией |  |  |
| 3.1 | Схема территориального планирования муниципального образования Старополтавский район Волгоградской области | Решение Старополтавской районной Думы Волгоградской области № 34/362 от 09.12.2011 | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 3.2 | Схема территориального планирования Ярцевского района | Решение Ярцевского районного Совета депутатов №17 от 27.01.2010 | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 4. | Документы территориального планирования, имеющих общую границу с планируемой территорией |  |  |
| 4.1 | Внесение изменений в генеральный план Торгунского сельского поселения | Решение № 11/13 от 27.04.2015 | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 4.2 | Внесение изменений в генеральный план Гмелинского сельского поселения | Решение № 31/166 от 30.05.2016 | ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ |

4.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов федерального значения, планируемых для размещения на территории муниципального образования

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории муниципального образования СП Верхневодянского Старополтавского муниципального района объектов федерального значения приведены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.

Реестр планируемых для размещения объектов федерального значения

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта |  |  |
| 1.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 2. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения |  |  |
| 2.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 3. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения |  |  |
| 3.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 4. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования |  |  |
| 4.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 5. | Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики |  |  |
| 5.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |

4.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов регионального значения, планируемых для размещения на территории муниципального образования

Утвержденные документами территориального планирования Волгоградской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального образования СП Верхневодянского Старополтавского муниципального района объектов регионального значения приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

Реестр планируемых для размещения объектов регионального значения

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Функциональная зона/категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Особо охраняемые природные территории |  |  |
| 1.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |
| 2. | Объекты культурного наследия |  |  |
| 2.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |
| 3. | Объекты капитального строительства |  |  |
| 3.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |

4.3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов регионального значения

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В Генеральном плане учитываются основные охранные и защитные (специальные) зоны, которые устанавливают ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Зоны с особыми условиями использования территорий МО отражены в таблице 2.1.1.

- Состав графической части (Часть I)

1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:20 000.

2. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), М 1: 20 000.

3. Карта функциональных зон, М 1: 20 000.

4.Фрагмент карты функциональных зон с.Верхняя Водянка, с.Нижняя Водянка, п.Фермы №2 совхоза «Водяновский», М 1:5 000.

ООО «ПОЕКТРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

РУСПРОЕКТ

Заказчик: Администрация Старополтавского муниципального района

Волгоградской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Верхневодянского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области

ЧАСТЬ ΙΙ

Материалы по обоснованию

2022 год

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-строительная компания

«РУСПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация Старополтавского муниципального района

Волгоградской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Верхневодянского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области

ЧАСТЬ ΙΙ

Материалы по обоснованию

| Генеральный директор ГАП |  | Е.В. Губанова С.М. Царахов |
| --- | --- | --- |

2022 год

ИСПОЛНИТЕЛИ

| Должность | Фамилия, инициалы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| ГАП Архитектор Ведущий инженер Н. контроль | С.М. Царахов Ю.В.Фаустова С.В. Казаков И.В. Кудинова |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Генерального плана

Верхневодянского СП Старополтавского муниципального района Волгоградской области

Утверждаемые материалы:

Часть I. Положение о территориальном планировании

Обосновывающие материалы:

Часть II. Материалы по обоснованию генерального плана

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	6

2. Анализ использования территории муниципального образования	7

2.1. Сведения о границах муниципального образования	7

2.2. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.	8

2.2.1. Система расселения и трудовые ресурсы	8

2.2.2. Организация социальной инфраструктуры	13

2.2.3. Жилищный фонд	18

2.2.4. Экономический потенциал поселения	20

2.2.5 Существующее состояние и перспективы развития транспортной инфраструктуры поселения	21

2.2.6 Существующее состояние и перспективы развития инженерной инфраструктуры поселения	22

2.2.7. Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений	23

2.3. 	Природные условия и ресурсы территории муниципального образования	26

2.4 Сведения об особо охраняемых природных территориях, расположенных на территории муниципального образования	26

2.4.1 Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения	27

2.4.2 Сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения	27

2.4.3 Сведения об особо охраняемых природных территориях местного значения	27

3. Cведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения	27

3.1. Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов федерального значения и местоположения линейных объектов федерального значения	28

4. Cведения о видах, назначении и НАИМЕНОВАНИЯХ, планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов регионального значения	29

4.1 Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов регионального значения и местоположения линейных объектов регионального значения	30

5. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	31

6. Перечень существующих и строящихся объектов местного значения, созданных (создаваемых) для исполнения полномочий муниципального образования	33

7. Общий перечень планируемых объектов местного значения для включения в Генеральный план	34

8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	38

8.1 Обоснование выбранного варианта размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведение, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	38

8.2 Обоснование выбранного варианта размещения объектов автомобильных дорог в границах населенных пунктов МО, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	39

8.3 Обоснование выбранного варианта размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	39

8.4 Обоснование выбранного варианта размещения объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	39

8.5 Сводная таблица обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	40

9. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий	41

10. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	41

11. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования или исключаются из их границ	47

12. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	48

13. Состав графической части (Часть II)	51

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект Генерального плана Верхневодянского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области (далее Генеральный план) выполнен в двух частях: Часть 1 «Положение о территориальном планировании» (далее - Положение); Часть 2 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана».

Проект Генерального плана выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Волгоградской области, иными нормативно-правовыми документами, необходимые для подготовки документации по территориальному планированию.

Основание для разработки проекта:

- Муниципальный контракт №20-ЭА/ЦОЗ от «17» января 2022 г.

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

Цели Генерального плана:

Предпроектные исследования на основе:

- анализа существующего состояния социально-экономического развития поселения, его природно-ресурсного потенциала, уровня развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, состояния окружающей среды;

- исследований территории поселения и выявления ее сильных и слабых сторон как единой градостроительной системы;

- комплексной оценки территории с учетом рационального использования земель и их охраны, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охраны окружающей среды и сохранения объектов культурного наследия;

2) Разработка концепции пространственной организации территории поселения, обеспечивающей создание необходимых условий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности граждан и оптимальных условий для привлечения инвестиций, развития производства, обеспечения устойчивого развития поселения на перспективу 20-25 лет;

3) Размещение объектов местного значения;

4) Выявление резервных территорий для развития населенных пунктов поселения, установление направлений развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, определение мер по рациональному использованию земель, защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных мер, направленных на устойчивое развитие территории поселения;

5) Установление градостроительного зонирования территории поселения в целях обеспечения прав и законных интересов граждан и юридических лиц, в том числе правообладателей объектов недвижимости, создания прозрачного механизма предоставления земельных участков для осуществления различных видов деятельности, обеспечения оперативного осуществления органами местного самоуправления поселения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам, повышение эффективности управления территорией поселения.

6) Внесение в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о местоположении границ населенных пунктов установленных Генеральным планом

Задачи Генерального плана:

1) Разработка концепции пространственной организации территории поселения.

2) Установление зон перспективного инвестиционного и инновационного развития.

3) Установление границ населенных пунктов, в том числе вновь образуемых, входящих в состав поселения, с графическим описанием местоположения границ населенных пунктов, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости для внесения сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости.

4) Установление функционального зонирования территории поселения, населенных пунктов, входящих в состав поселения, характеристик и параметров развития функциональных зон.

5) Определение границ территорий планируемого размещения объектов местного значения и их зон с особыми условиями использования территории, если установление таких зон требуется в связи с размещением указанных объектов.

6) Градостроительное зонирование территории поселения с установлением границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории, с графическим описанием местоположения границ территориальных зон, перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости, установление градостроительных регламентов и градостроительных ограничений.

7) Отображение границ территорий объектов культурного наследия, установление защитных зон объектов культурного наследия с графическим описанием местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия, перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости для внесения сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости.

8) Отображение территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных зон с особыми условиями использования территории в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9) Описание местоположения границ населенных пунктов в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

10) Формирование документов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о местоположении границ населенных пунктов, и их направление в орган регистрации прав

11) Описание местоположения границ территориальных зон в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

В материалах Генерального плана муниципального образования установлены следующие сроки его реализации:

исходный год - 2022г.,

I этап – 2022-2032 гг. (первоочередные плановые мероприятия 3-10 лет);

II этап – до 2042 г. (расчетный срок Генерального плана, 20 лет).

2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Сведения о границах муниципального образования

Верхневодянское сельское поселение расположен в северо- восточной части Старополтавского района Волгоградской области и граничит:

на востоке с Саратовской областью,

на западе с землями Гмелинской зоны,

на юге с землями Торгунского сельского поселения,

на севере с Саратовской областью.

Верхневодянское сельское поселение образовано 17 января 2005 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 991-ОД.

Площадь поселения составляет 25808 га.

Федеральный округ: Южный

Население – 560 человек.(на 01.01.2021)

Административный центр — село Верхняя Водянка.

2.2. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.

2.2.1. Система расселения и трудовые ресурсы. Современное положение и демографические тенденции развития

На территории поселения расположен 3 населенных пункта.

В таблице приведены данные по распределению населения по населенным пунктам.

Таблица 2.2.1.1

Сведения о численности постоянного населения муниципального образования на 01.01.2010г

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхняя Водянка | село, административный центр | 594 |
| 2 | Нижняя Водянка | село | 15 |
| 3 | Фермы № 2 совхоза «Водяновский» | посёлок | 95 |

Таблица 2.2.1.2

Динамика изменения численности населения с 2010г по 2021 г

| Численность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 704 | ↘689 | ↘677 | ↘662 | ↘645 | ↘629 | ↘617 | ↘610 | ↘585 | ↘571 | ↘560 |

БД ПМО Волгоградской области

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Старополтавский муниципальный район

Сельские поселения Верхневодянское

за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы

Таблица 2.2.1.3

Население

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 689 | 677 | 662 | 645 | 629 | 617 | 610 | 585 | 571 | 560 |
| Сельское население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 689 | 677 | 662 | 645 | 629 | 617 | 610 | 585 | 571 | 560 |
| Число родившихся | человек | 13 | 15 | 11 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 |  |
| Число умерших | человек | 9 | 9 | 15 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 15 |  |
| Естественный прирост (убыль) | человек | 4 | 6 | -4 | -2 | -1 | -1 | -3 | -1 | -11 |  |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 19 | 22.4 | 16.8 | 12.6 | 11.2 | 4.9 | 3.4 | 87 | 7.1 |  |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 13 | 13.5 | 22.9 | 15.7 | 12.8 | 6.5 | 8.4 | 104 | 26.5 |  |
| Число прибывших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миграция - всего | человек |  |  |  | 15 | 15 | 19 | 8 | 12 | 15 |  |
| в пределах России | человек |  |  |  | 15 | 15 | 19 | 8 | 11 | 11 |  |
| внутрирегиональная | человек |  |  |  | 8 | 7 | 11 | 4 | 6 | 6 |  |
| межрегиональная | человек |  |  |  | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 |  |
| международная | человек |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  |
| со странами СНГ и Балтии | человек |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  |
| Внешняя (для региона) миграция | человек |  |  |  | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 |  |
| трудоспособный возраст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миграция - всего | человек |  |  |  | 11 | 9 | 12 | 7 | 12 | 10 |  |
| в пределах России | человек |  |  |  | 11 | 9 | 12 | 7 | 11 | 8 |  |
| внутрирегиональная | человек |  |  |  | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 |  |
| межрегиональная | человек |  |  |  | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |  |
| международная | человек |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
| со странами СНГ и Балтии | человек |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
| Внешняя (для региона) миграция | человек |  |  |  | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 |  |
| старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миграция - всего | человек |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |
| в пределах России | человек |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| внутрирегиональная | человек |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| межрегиональная | человек |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| международная | человек |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| со странами СНГ и Балтии | человек |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Внешняя (для региона) миграция | человек |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
| Число выбывших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миграция - всего | человек |  |  |  | 29 | 26 | 25 | 30 | 25 | 15 |  |
| в пределах России | человек |  |  |  | 29 | 25 | 25 | 30 | 25 | 15 |  |
| внутрирегиональная | человек |  |  |  | 15 | 16 | 20 | 20 | 10 | 8 |  |
| межрегиональная | человек |  |  |  | 14 | 9 | 5 | 10 | 15 | 7 |  |
| международная | человек |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| со странами СНГ и Балтии | человек |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Внешняя (для региона) миграция | человек |  |  |  | 14 | 10 | 5 | 10 | 15 | 7 |  |
| трудоспособный возраст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миграция - всего | человек |  |  |  | 23 | 16 | 16 | 21 | 19 | 13 |  |
| в пределах России | человек |  |  |  | 23 | 15 | 16 | 21 | 19 | 13 |  |
| внутрирегиональная | человек |  |  |  | 12 | 11 | 11 | 13 | 7 | 7 |  |
| межрегиональная | человек |  |  |  | 11 | 4 | 5 | 8 | 12 | 6 |  |
| международная | человек |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| со странами СНГ и Балтии | человек |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Внешняя (для региона) миграция | человек |  |  |  | 11 | 5 | 5 | 8 | 12 | 6 |  |
| старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миграция - всего | человек |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |
| в пределах России | человек |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |
| внутрирегиональная | человек |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |
| межрегиональная | человек |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |
| Внешняя (для региона) миграция | человек |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |
| Миграционный прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миграция - всего | человек |  |  |  | -14 | -11 | -6 | -22 | -13 | 0 |  |
| в пределах России | человек |  |  |  | -14 | -10 | -6 | -22 | -14 | -4 |  |
| внутрирегиональная | человек |  |  |  | -7 | -9 | -9 | -16 | -4 | -2 |  |
| межрегиональная | человек |  |  |  | -7 | -1 | 3 | -6 | -10 | -2 |  |
| международная | человек |  |  |  |  | -1 |  |  | 1 | 4 |  |
| со странами СНГ и Балтии | человек |  |  |  |  | -1 |  |  | 1 | 4 |  |
| Внешняя (для региона) миграция | человек |  |  |  | -7 | -2 | 3 | -6 | -9 | 2 |  |
| трудоспособный возраст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миграция - всего | человек |  |  |  | -12 | -7 | -4 | -14 | -7 | -3 |  |
| в пределах России | человек |  |  |  | -12 | -6 | -4 | -14 | -8 | -5 |  |
| внутрирегиональная | человек |  |  |  | -7 | -7 | -3 | -9 | -1 | -3 |  |
| межрегиональная | человек |  |  |  | -5 | 1 | -1 | -5 | -7 | -2 |  |
| международная | человек |  |  |  |  | -1 |  |  | 1 | 2 |  |
| со странами СНГ и Балтии | человек |  |  |  |  | -1 |  |  | 1 | 2 |  |
| Внешняя (для региона) миграция | человек |  |  |  | -5 | 0 | -1 | -5 | -6 | 0 |  |
| старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миграция - всего | человек |  |  |  |  | -2 | -1 | -2 | -2 | 2 |  |
| в пределах России | человек |  |  |  |  | -2 | -1 | -2 | -2 |  |  |
| внутрирегиональная | человек |  |  |  |  |  | -1 | -1 | -1 |  |  |
| межрегиональная | человек |  |  |  |  | -2 |  | -1 | -1 |  |  |
| международная | человек |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| со странами СНГ и Балтии | человек |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Внешняя (для региона) миграция | человек |  |  |  |  | -2 |  | -1 | -1 | 2 |  |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | 6 | 8.9 | -6.1 | -3.1 | -1.6 | -1.6 | -5 | -17 | -19.4 |  |

За последние 10 лет численность муниципального образования уменьшилось с 689 до 560 человек. Изменение численности населения поселения происходит как за счет естественного, так и за счет механического движения населения.

К населенным пунктам с численностью населения более 100 человек относится село Верхняя Водянка. Принимая во внимание, что населенные пункты с численностью населения до 100 чел. в силу своих демографических особенностей не могут расти за счет воспроизводства населения, то следует в перспективе ожидать их дальнейшего разукрупнения, а впоследствии и ликвидации. Учитывая, что таких населенных пунктов (до 100 чел.) в поселении большая часть, необходимо проведение политики, направленной на поддержание этих населенных пунктов и обеспечения их жителям необходимых условий проживания.

Таким образом, в муниципальном образовании Верхневодянское сельское поселение складывается неблагоприятная демографическая ситуация – смертность превышает число родившихся. Изменить сегодняшнюю ситуацию возможно только при улучшении общей экономической ситуации и с учетом действий органов местного самоуправления по реализации стратегии.

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности. Поэтому генеральный план принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки. Проектом выбрано направление относительной стабилизации численности населения (позитивный сценарий), т.к. иная позиция является тупиковой, не способной к развитию.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

Поэтому прогноз опирается на следующие методы и статические данные:

численность населения муниципального образования за последние годы;

прогноз, выполненный схемой территориального планирования Волгоградской области;

прогноз, выполненный схемой территориального планирования Старополтавского муниципального района Волгоградской области;

учет позитивного влияния мероприятий генерального плана муниципального образования.

Перспективная численность населения муниципального образования представлена в таблице.

Таблица 2.2.1.4

Определение потребности в детских дошкольных учреждениях

в соответствии с действующими нормативами

| Наименование населенного пункта | Тип населённого пункта | Численность, чел | Количество мест в детских дошкольных учреждениях | Норма расчета, на 1000 человек | Выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее | Нормативное |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Верхняя Водянка | село, административный центр |  |  |  |  |  |
| Нижняя Водянка | село |  |  |  |  |  |
| Фермы № 2 совхоза «Водяновский» | посёлок |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 560 | 000 | 30 |  |  |

Таблица 2.2.1.5

Определение потребности общеобразовательными учреждениями

в соответствии с действующими нормативами

| Наименование населенного пункта | Тип населённого пункта | Численность, чел | Необходимость размещения школ |  | Количество мест в общеобразовательных школах |  |  |  | Норма расчета, на 1000 человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующее |  | Нормативное |  |  |
|  |  |  | Средние и основные | начальные | Общее количество | в том числе 10-11 классов | Общее количество | в том числе 10-11 классов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Верхняя Водянка | село, административный центр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижняя Водянка | село |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фермы № 2 совхоза «Водяновский» | посёлок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 560 |  |  |  |  |  |  | 78 |

2.2.2. Организация социальной инфраструктуры

Образование

Образовательные учреждения Верхневодянского сельского поселения представлена образовательными учреждениями, общеобразовательная школа и дошкольная образовательная группа.

Здравоохранение

На территории Верхневодянского сельского поселения работает фельдшерско-акушерский пункт в с.Верхняя Водянка.

Социальное обслуживание.

В настоящее время на территории поселения работает один работник социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

Физическая культура и спорт

На территории сельского поселения имеются две детские площадки в с.Верхняя Водянка , футбольная площадка, а также установлены баскетбольные кольца и турники.

Культура

Учреждения культуры территории поселения представлены МКУ «Верхневодянское КДО», сельской библиотекой.

Таблица 2.2.2.1

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения Верхневодянского сельского поселения на расчетный срок

| № пп | Наименование | Единица измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области, СНИП 2.07.01.89* | ## Нормативная потребность | ## Сохраняемая потребность | ## Потребность в строительстве |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |
| ## Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 место | расчет по демографии с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными учреждениями для ориентировочных расчетов 28 мест на 1 тыс.чел. | 30 | 35 | нет |
| 2 | Общеобразовательные школы | 1 место | расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов 111 мест на 1 тыс.чел. | 122 | 114 | нет |
| ## Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | 1посещение в смену | 18,1 норматив на 1 тыс.чел. | 20 | 20 | нет |
| 4 | Аптеки | 1 объект | По заданию на проектирование | 1 | 1 | нет |
| ## Учреждения социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Центр социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов | 1 центр | По заданию на проектирование | 1 | 1 | 0 |
| ## Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Помещения для культурно-массовой, воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | кв.м общей площади | 50 на 1 тыс. населения | 55,7 | 262,1 | нет |
| 7 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 5,0 | 8,8 | нет |
|  |  | мест |  | 1 | 1 | 0 |
| ## Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100 на 1 тыс. чел. | 111 | 41 | 70 |
| 2 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 200 на 1 тыс. чел. | 222 | 20 | 202 |
| 3 | Предприятия общественного питания | 1 посадочное место | 40 на 1 тыс. чел. | 40 | 20 | 20 |
| ## Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пожарные депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 на 1 тыс. чел. | 1 | 1 | нет |
| 2 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 0,268 | 10 | нет |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделения, филиалы банка (операционное место обслуживания вкладчиков) | 1 операционное место | 0,5 на 1 тыс. чел. | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 2 | Отделение связи | 1 объект | 1 на 0,5 - 6,0 тыс. жителей | 1 | 1 | 0 |

БД ПМО Волгоградской области

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Старополтавский муниципальный район

Сельские поселения Верхневодянское

за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы

Таблица 2.2.2.2

Спорт

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |  |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |
| спортивные залы | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |  |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |
| спортивные залы | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2.2.3

Организация отдыха, развлечений и культуры

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число организаций культурно-досугового типа | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Численность работников организаций культурно-досугового типа с учетом обособленных подразделений (филиалов), всего | человек | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  |
| Численность специалистов культурно-досуговой деятельности | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |

Таблица 2.2.2.4

Почтовая и телефонная связь

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью | единица |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Число телефонизированных сельских населенных пунктов | единица |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Число телефонизированных объектов социальной сферы | единица |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2.2.5

Здравоохранение

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число больничных организаций (отделений) здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организации здравоохранения | человек | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число лечебно-профилактических организаций | единица |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Таблица 2.2.2.6

Образование

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число общеобразовательных организаций на начало учебного года (до 2014 г. - без вечерних (сменных)) | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом структурных подразделений (филиалов) (до 2014 г. - без вечерних (сменных)) | человек | 67 | 69 | 65 | 65 | 57 | 57 |  |  |  |  |

Таблица 2.2.2.7

Розничная торговля и общественное питание

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | единица | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| павильоны | единица | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | единица | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| минимаркеты | единица |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |

2.2.3. Жилищный фонд

Данные по распределению жилищного фонда по населенным пунктам не предоставлены и не могут быть отражены в проекте.

БД ПМО Волгоградской области

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Старополтавский муниципальный район

Сельские поселения Верхневодянское

за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы

Таблица 2.2.3.1

Строительство жилья

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания | квадратный метр общей площади |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м. общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома, построенные населением | квадратный метр общей площади |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года (с 2008 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | единица | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 |  |
| семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий | единица | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| молодые семьи | единица | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |  |
| семьи проживающие в сельской местности | единица | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 |  |
| молодые семьи, проживающие в сельской местности | единица | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |  |
| семьи молодых специалистов проживающих в сельской местности | единица |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году (с 2008 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | единица | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |  |
| семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий | единица | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| молодые семьи | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |
| семьи проживающие в сельской местности | единица | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |  |
| молодые семьи, проживающие в сельской местности | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |
| семьи молодых специалистов проживающих в сельской местности | единица |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |

2.2.4. Экономический потенциал поселения

Основным местом приложения труда с. Верхняя Водянка, сельскохозяйственные предприятия по выращиванию зерновых культур, а также небольшие предприятия по обслуживанию сельхозтехники и обеспечению горючесмазочными материалами. Промышленные производства на территории отсутствуют. «Перечень предприятий с/х производства» представлен в таблице.

Таблица 2.2.4.1

«Перечень предприятий с/х производства»

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Выпускаемая продукция, услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | СПК «Водянский» | с. Верхняя Водянка ул. Школьная | Раб Мощ. | 50чел Зерновые -3000т; | Кормовые, зерновые, технические культуры. |
| 2. | КФХ ИП Ленской | с. Верхняя Водянка ул. Гидростроевская | Раб Мощ. | 9 чел | Кормовые, зерновые, технические культуры. |
| 3. | КФХ ИП Темрешев | с. Верхняя Водянка | Раб Мощ | 2 чел | Кормовые, зерновые, технические культуры. |
| 4. | КФХ ИП Умарова | с. Верхняя Водянка | Раб Мощ. | 5чел | Кормовые, зерновые, технические культуры, животноводство. |

2.2.5 Существующее состояние и перспективы развития транспортной инфраструктуры поселения

Внешние связи Верхневодянского сельского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с. Верхняя Водянка до административного центра района село Старая Полтавка по автодороге – 65 км.

Сооружения речного, воздушного и железнодорожного сообщения в Верхневодянского сельского поселения отсутствуют.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи Верхневодянского сельского поселения поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории Верхневодянского сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- местного значения 7 км в сторону села Гмелинка.

- местного значения 8 км в сторону села Торгун.

- местного значения 12 км до фермы № 2 совхоза «Водяновский»

Одной из основных проблем автодорожной сети Верхневодянского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения – грунтовые.

Населенные пункты Верхневодянского сельского поселения сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: в селе Водянка – ул. Центральная, Гидростроевская, Молодежная, Гагарина, Заречная, Школьная, переулки Молодежный и Школьный. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты.

Таблица 2.2.5.1

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Верхневодянского сельского поселения.

| № п.п. | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Присваиваемые инвентарные номера |
| --- | --- | --- | --- |
| село Верхняя Водянка |  |  |  |
| 1 | ул. Школьная | 0,6 |  |
| 2 | ул. Гидростроевская | 0,35 | 18:252:002:000306680 |
| 3 | Ул. Молодежная | 0,45 | 18:252:002:000306730 |
| 4 | Ул.Гагарина | 1,1 | 18:252:002:000306700 |
| 5 | Ул.Заречная | 0,45 | 18:252:002:000306690 |
| 6 | Ул.Шоссейная-ул.Центральная | 1,855 | 34:29:160004 |
|  | Итого | 4,81 |  |
| село Нижняя Водянка |  |  |  |
| 1 | Ул. Береговая | 0,5 | 18:252:002:000306750 |
| 2 | Ул.Центральная | 0,62 | 18:252:002:000306740 |
|  | Итого | 1,12 |  |
| Ферма №2 совхоза «Водянский» |  |  |  |
| 4 | ул. Береговая | 0,36 | 18:252:002:000306730 |
| 5 | ул. Центральная | 0,32 | 18:252:002:000306720 |
|  | Итого: | 0,68 |  |
|  | ИТОГО: | 6,61 |  |

Таблица 2.2.5.2

Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах Верхневодянского сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 6,61 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс.кв.м. | 36355 |

2.2.6 Существующее состояние и перспективы развития инженерной инфраструктуры поселения

Водоснабжение

Система водоснабжения с. Верхняя Водянка– муниципальная собственность Верхневодянского сельского поселения. Протяженность сетей – 7,1 км.

Водозабор подземный из водозаборных скважин, без очистки.

Год ввода в эксплуатацию – 1965 г. Технического перевооружения и реконструкции водопровода не производилось. Износ сетей составляет 100 процентов

Водоотведение

В настоящее время в селе централизованной канализация отсутствует. Бытовые сточные воды  от индивидуальной жилой и общественно- деловой застройки отводятся в выгреба.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Верхневодянского сельского поселения осуществляется от электроподстанции, обслуживаемой МРСК «Юга». Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные линии.

ОАО «МРСК –Юга». Обслуживающие организации РЭС-7, ПО «ЛЭС» филиала ОАО «МРСК –Юга».

Протяженность сетей – 22 км

Количество трансформаторных подстанций 9 шт., мощность от 40 -а до 250 кВа.

Год ввода в эксплуатацию –1965 г. Техническое перевооружение и реконструкция

производилось в 1989г. Износ сетей составляет более 35 %.

Газоснабжение

Система газоснабжения с. Верхняя Водянка – собственность ОАО «Старополтавскиймежрайгаз» Обслуживающая организация – Старополтавский участок ОАО «Старополтавскиймежрайгаз». Протяженность сетей – 5670м.

Газопровод из стальных труб, надземного исполнения.

Год ввода в эксплуатацию – 2003г. Капитального и текущего ремонта не требуется.

Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение общественно деловой застройки осуществляется в автономном порядке. Остальные здания имеют печное отопление. Здания производственной зоны отапливаются от местных теплогенераторов.

Таблица 2.2.6.1

Источники теплоснабжения

Перечень автономных источников теплоснабжения Верхневодянского сельского поселения по состоянию на 01.01 2012 г.

Характеристика технологического процесса и технического состояния основного оборудования.

| № п\п | Наименование Собственности и балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию сезонная или круглогодичная | Вид топлива, прибора учета (тип марка) | Тип котлов ,установленных мощностью Гкал | Протяженность т/сетей | Присоединенные абоненты: ж/дома, школы, больницы, промышленные объекты и т д (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Верхняя Водянка, администрация с/пос.муниципальная собственность, на балансе с/пос. | год ввода- 2005 сезон | Газ СГК -4 140м куб/гкал | водогрейный АОГВ-11,6 2006г 0,0097гкал/ч | нет | Администртивное здание с/пос |
| 2 | с. Верхняя Водянка , КДО .муниципальная собственность, на балансе с/пос. | год ввода- 2007 сезон | Газ NPM G-4 138м куб/гкал | водогрейный 2007г ДОН-80 0,500гкал/ч | нет | Здание КДО |
| 3 | с.Верхняя Водянка, автономная котельная Верхневодянская СОШ, на балансе района, муниципальная собственность | год ввода- 2003 сезон | Газ ВКС -16 140м куб/гкал | водогрейный 2003г , Волга-Д100 ,2шт 0,168гкал/ч | 0,06 отоплен | Здание школы |
| 5 | с.Верхняя Водянка, автономная котельная Верхневодянского детского сада, на балансе района, муниципальная собственность | год ввода- 2004 сезон | Газ СГБ G-4 135м куб/гкал | водогрейный 2005г , АОГВ-50 АОГВ-29 0,039гкал/ч | 0,05 отоплен | Детский сад, интернат, |

2.2.7. Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений

При подготовке проекта Генерального плана авторский коллектив руководствовался действующими федеральными, региональными, местными законодательными и нормативными актами, сводами правил, методическими рекомендациями Министерства регионального развития РФ и др., в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Волгоградской области от 07 июня 2018 года N 72-ОД «О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области»;

- Постановление Правительства РФ от 24.11.2016 № 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы»;

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган Исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

- Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2015 № 2444-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15.09.2016 № П/465 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказ Минэкономразвития России от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Минэкономразвития России от 28.07.2017 № 383 «Об утверждении Порядка установления местных систем координат»;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории;

- ГОСТ 32453-2017 «Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.09.2017 № 1055-ст);

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства» (приняты Постановлением Госстроя России от 30.12.1999 № 94);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» (утв. приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244);

- Технико-технологические требования к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами (утв. приказом Минрегиона РФ от 02.04.2013 № 123);

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98) (принята Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30);

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (утв. приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10).

Иные законодательные акты, санитарные правила и нормы и другие документы, регулирующие градостроительную деятельность и земельные отношения.

Работа над Проектом велась при тесном взаимодействии и на основе исходных материалов, предоставленных Администрацией Старополтавского муниципального района Волгоградской области, органами и учреждениями государственной власти района и поселения, прочими организациями, федеральными и областными научными, проектными, инспектирующими и эксплуатирующими организациями.

Для разработки, в качестве картографической основы использованы данные по землепользованию в растровом виде, другие дополнительные материалы, переданные Заказчиком.

Ранее разработанная градостроительная документация:

1. Генеральный план Верхневодянского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области. – 2013г. (Муниципальное унитарное предприятие "Архитектурно-планировочное бюро").

2. Схема территориального планирования муниципального образования Старополтавский район Волгоградской области - 2011 г. (Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРПЛАНПРОЕКТ»).

3. Проект внесения изменений Схемы территориального планирования Волгоградской области до 2030 г. (Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро

(ГБУ ВО «ВОАПБ»))

2.3. 	Природные условия и ресурсы территории муниципального образования

Климат Старополтавского муниципального района засушливый, с резко выраженной континентальностью. Характерным признаком континентальности климата района является возврат холодов весной и раннее появление их осенью.

Лето жаркое, сухое, пыльное. Наиболее жаркие месяцы июль, август. Среднеиюльская температура воздуха 23,5 градуса. Абсолютный максимум температур 40-43 градуса. В теплый период года сильные восточные ветры переходят в суховеи влияющие на рост растений. Преобладающие направления ветра северо-восточные и северо-западные максимальная скорость 8,5 м/сек, минимальная -4,6 м /сек.

Климатическая характеристика района строительства согласно СНиП 2.01.01-2001 «Строительная климатология и геофизика»:

Климатическая зона - III-в ;

Средняя температура наиболее холодных суток - -300С;

Средняя температура наиболее холодной пятидневки - -250С;

Нормативная толщина промерзания грунтов – -1,2 м;

Преобладающее направление ветра: северо-восточное и северо-западное.

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия», данной площадке соответствуют следующие характеристики:

Скоростной напор ветра принят 0,38 Кпа для III района;

Снеговая нагрузка – 84 кг/м2 для II района;

Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2.

Годовое количество осадков составляет 385-425мм.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но требуют при строительстве необходимых теплотехнических мероприятий. По агроклиматическому районированию район является благоприятным для сельскохозяйственного производства: земледелия, производства зерна, кормопроизводства, бахчеводства, садоводства и животноводства.

Инженерно-геологических условий

Территория Старополтавского района сложена аллювиальными верхне-четвертичными отложениями, представлена песками, супесями, суглинками и глинами.

Грунты до глубины 1,6-6 м обладают просадочными свойствами. Уровень грунтовых вод в паводок поднимается до глубины 1,0-4,5 м, что соответствует отметкам плана 52-54 м. Грунтовые воды имеют локальный характер распространения. Грунтовые условия территории относятся к I типу по просадочности. Промерзание грунтов до 1,3 м. По удельным сопротивлениям грунты на глубине 1,5-2,0 м обладают средней и высокой степенью коррозийности.

Из современных геологических процессов наиболее динамичным представляется делювиальный снос, который приводит к образованию ложбин и оврагов на склоне второй надпойменной террасы. Для предотвращения негативной деятельности этого процесса, необходимо закрепления древесной и кустарниковой растительностью бровки и бортов террасы.

Водоснабжение с. Верхняя Водянка осуществляется из скважины, которая распологается в долине реки Водянка и питаются из аллювиального водоносного горизонта.

Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы

Территория села характеризуется плоским рельефом с общим уклоном 0,5 % к западу в сторону реки Водяной. Оврагов нет. Почвы - суглинистые, местами глинистые и супесчаные. Подпочва - суглинки реже супеси. По территории площадки протекает река Водянка. При весенних разливах воды реки уровень доходит до отметки 48,40. Территория не затапливается.

Растительность

Рассматриваемая территория расположена в зоне типчаково-ковыльной степи. Естественная растительность сохранилась на склонах и днищах балок и на пойменных участках, где произрастает вяз, дуб, татарский клен, терн. Видовой состав растительности беден, растительный покров представляет собой полынно-злаковую и типчаково-ковыльную растительность.

Неравномерность произрастания травяного покрова связана с особенностями рельефа местности (наличие замкнутых понижений различной формы и размеров), а отсюда с неравномерностью увлажнения. Тем не менее, достаточно залесены прибрежные территории пойменной части реки в южной части поселения.

2.4 Сведения об особо охраняемых природных территориях, расположенных на территории муниципального образования

На территории Верхневодяновского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области располагается особо охраняемая природная территория регионального значения .

2.4.1 Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения

На территории муниципального образования Верхневодянского сельского поселения Старополтавского муниципального района отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального значения.

2.4.2 Сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения

На территории муниципального образования Верхневодянского сельского поселения Старополтавского муниципального района присутствуют особо охраняемые природные территории регионального значения государственный заказник «Дрофиный». Заказник образован с целью сохранения дрофы, занесенной в Красную книгу Волгоградской области, а также поддержания и улучшения среды ее обитания.

Основными задачами Заказника являются:

- сохранение дрофы, среды ее обитания и путей миграции;

- использование территории Заказника в научно-исследовательских, эколого-просветительских и эколого-туристических целях;

- регулирование рекреации.

В соответствии с положением о государственном зоологическом заказнике регионального значения "Дрофиный", утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 08.08.2016 
№ 418-п (далее – Положение), западная, северо-западная и северная 
части Верхневодяновского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области находятся в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – государственный зоологический заказник регионального значения "Дрофиный" (далее – заказник).

Заказник образован постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 01.08.2008 № 1010 "О создании государственного зоологического заказника регионального значения "Дрофиный". Общая площадь территории заказника составляет 50 000 га.

Заказник образован с целью сохранения дрофы, занесенной 
в Красную книгу Волгоградской области, а также поддержания 
и улучшения среды ее обитания. Заказник находится в ведении комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Запреты и ограничения, а также виды деятельности, которые допускается осуществлять на территории заказника, установлены режимом особой охраны, указанным в разделе 3 Положения.

Территория заказника располагается на землях различных форм собственности без изъятия у правообладателей. Земельные участки используются правообладателями с соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима заказника. Земельные участки, находящиеся в государственной либо муниципальной собственности, расположенные в пределах заказника, ограничиваются 
в обороте. Содержание ограничений оборота земельных участков 
и правовой режим их использования устанавливается в соответствии 
с действующим законодательством. Земли в границах территорий, 
на которых расположены природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации.

Оборот земельных участков на территории полностью расположенных в границах заказника населенных пунктов, сведения 
о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, не ограничивается.

Границы и особенности режима особой охраны территории заказника учитываются при подготовке документов территориального планирования, разработке лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, проведении лесоустройства и инвентаризации земель. Сведения о границе заказника внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

2.4.3 Сведения об особо охраняемых природных территориях местного значения

На территории муниципального образования Верхневодянского сельского поселения Старополтавского муниципального района отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения.

3. CВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов федерального значения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования, представлены в Таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Реестр планируемых для размещения объектов федерального значения, в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке проекта Генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта |  |  |
| 1.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 2. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения |  |  |
| 2.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 3. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения |  |  |
| 3.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 4. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования |  |  |
| 4.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 5. | Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики |  |  |
| 5.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |

3.1. Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов федерального значения и местоположения линейных объектов федерального значения

В Генеральном плане, с учетом сведений о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях МО объектов федерального значения и размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения, отображенных в Схемах территориального планирования Российской Федерации, установлены, соответствующие функциональные зоны, в которых планируется размещение объектов федерального значения и местоположения линейных объектов федерального значения.

Функциональные зоны и их условные обозначения, в том числе коды объектов, установлены в соответствии с пунктом 46 Приложения к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 09 января 2018 г. № 10 «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (далее – Приказ Минрегиона от 09 января 2018 г. № 10).

Таблица 3.1.1

| № п/п | Наименование объекта | Наименование установленной функциональной зоны | Основные параметры функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта |  |  |
| 1.1. | - | - | - |
| 2. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения |  |  |
| 2.1. | - | - | - |
| 3. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения |  |  |
| 3.1. | - | - | - |
| 4. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования |  |  |
| 4.1. | - | - | - |
| 5. | Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики |  |  |
| 5.1. | - | - | - |

4. CВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

К объектам капитального строительства регионального значения, которые согласно части 6 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежат учету в Генеральном плане и отображенным в Схеме территориального планирования Волгоградской области, относятся:

а) объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

б) объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

в) объекты образования;

г) объекты здравоохранения;

д) объекты физической культуры и спорта

е) иные объекты, определяемые правительством Волгоградской области.

Утвержденные в Схеме территориального планирования Волгоградской области сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях МО объектов регионального значения представлены в Таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Реестр планируемых для размещения объектов регионального значения, в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке проекта Генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Особо охраняемые природные территории |  |  |
| 1.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 2. | Объекты культурного наследия |  |  |
| 2.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 3. | Объекты капитального строительства |  |  |
| 3.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |

4.1 Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов регионального значения и местоположения линейных объектов регионального значения

В Генеральном плане с учетом сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов регионального значения и размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения, отображенных в схеме территориального планирования Волгоградской области, установлены, соответствующие функциональные зоны, в которых планируется размещение объектов регионального значения, и (или) местоположения линейных объектов регионального значения, которые, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", относятся к объектам, которые могут находиться в собственности Волгоградской области.

Функциональные зоны и их условные обозначения, в том числе коды объектов, установлены в соответствии с пунктом 46 Приложения к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 09 января 2018 г. № 10 «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (далее – Приказ Минрегиона от 09 января 2018 г. № 10).

Таблица 4.1.1

| № п/п | Наименование объекта | Наименование установленной функциональной зоны/категория земель | Основные параметры функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Особо охраняемые природные территории |  |  |
|  | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |
| 2. | Объекты культурного наследия |  |  |
| 2.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |
| 3. | Объекты капитального строительства |  |  |
| 3.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |

5. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Наличие планируемых к размещению объектов местного значения МО в принятых планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО, требует:

1) обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа использования территорий МО, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения МО на комплексное развитие этих территорий.

В общем подходе, в каждом муниципальном образовании могут разрабатываться и утверждаться следующие документы стратегического планирования, подлежащих учету в Генеральном плане:

1) программа социально-экономического развития на среднесрочную перспективу;

2) муниципальные целевые программы на среднесрочную перспективу (по каждой сфере деятельности);

3) схемы развития и размещения отдельных видов деятельности;

4) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

5) инвестиционные программы организации коммунального комплекса;

6) межмуниципальные программы развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Перечень планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО, представлен в таблице.

Таблица 5.1.

Перечень планов и программ комплексного социально-экономического развития МО

| № п/п | Наименование планов, программ, решений и реквизиты их утверждения | Цели и задачи программы | Ожидаемые результаты программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Верхневодянского сельского поселения Старополтавского района Волгоградской области на 2017- 2034 годы | Цель программы: Обеспечение развития социальной инфраструктуры Верхневодянского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни Задачи программы: - развитие системы образования и культуры, за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений, сельских домов культуры; - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства спортивных сооружений; - улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации; развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Верхневодянском сельском поселении. | Повышение уровня и качества жизни, закрепление населения квалифицированными трудовыми ресурсами. |

В случае утверждения новых планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения, которые не учтены (программы, планы, решения) в настоящей таблице, они подлежат обязательному включению в таблицу 6.1, в рамках процедуры внесения изменений в Генеральный план, в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений.

Такие же требования предъявляются в случае изменения или отмены, в установленном законодательством порядке, муниципальных программ планировавших создание объектов местного значения и актуализации данного раздела и соответственно всех положений Генерального плана.

6. ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОЗДАННЫХ (СОЗДАВАЕМЫХ) ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Согласно пункту 3 части 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в материалах по обоснованию Генерального плана в виде карт должно быть отображено местоположение существующих и строящихся объектов местного значения.

Перечень существующих объектов местного значения на период подготовки Генерального плана остался без изменений, учтенных в Генеральном плане МО, утвержденного ранее.

При отображении на картах объектов местного значения применялись условные обозначения, установленные в приложении «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 09 января 2018 г. № 10.

Перечень видов объектов местного значения МО для включения в Генеральный план вытекает из состава полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности МО, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие МО.

Как правило, к объектам местного значения МО, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие МО, относятся такие объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие МО в целом либо одновременно двух и более населенных пунктов, находящихся в границах МО.

Виды объектов местного значения МО, указанные в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, в областях, подлежащих отображению в Генеральном плане, к ним относятся следующие виды планируемых для размещения объектов местного значения МО:

1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

2) автомобильные дороги местного значения;

3) объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения;

4) объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Таблица 6.1.

Перечень существующих и строящихся объектов местного значения

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение |  |  |
|  | Электроснабжение Протяженность сетей – 22 км Количество трансформаторных подстанций 9 шт., мощность от 40 -а до 250 кВа. | - | сущ. |
|  | Теплоснабжение Местные теплогенераторы теплоснабжение общественно деловой застройки осуществляется в автономном порядке | - | сущ. |
|  | Газоснабжение Протяженность сетей – 5670м. Газопровод из стальных труб, надземного исполнения. | - | сущ. |
|  | Водоснабжение Протяженность сетей – 7,1 км. Водозабор подземный из водозаборных скважин, без очистки. | - | сущ. |
|  | Водоотведение и очистка сточных вод | - |  |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения |  |  |
|  | село Верхняя Водянка |  |  |
|  | ул. Школьная |  | сущ. |
|  | ул. Гидростроевская |  | сущ. |
|  | Ул. Молодежная |  | сущ. |
|  | Ул.Гагарина |  | сущ. |
|  | Ул.Заречная |  | сущ. |
|  | Ул.Шоссейная-ул.Центральная |  | сущ. |
|  | село Нижняя Водянка |  |  |
|  | Ул. Береговая |  | сущ. |
|  | Ул.Центральная |  | сущ. |
|  | Ферма №2 совхоза «Водянский» |  |  |
|  | ул. Береговая |  | сущ. |
|  | ул. Центральная |  | сущ. |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения |  |  |
| 3.1 | Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |
|  | футбольная площадка |  | сущ. |
| 3.2 | Объекты образования |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |
|  | общеобразовательная школа |  | сущ. |
|  | ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |
|  | дошкольная образовательная группа. |  |  |
| 3.3 | Объекты здравоохранения |  |  |
|  | ФАП |  | сущ. |
| 4 | Объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения |  |  |
| 4.1 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |
|  | Администрация |  |  |
| 4.2 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |
|  | МКУ «Верхневодянское КДО» |  | сущ. |
|  | сельская библиотека |  | сущ. |
| 4.3 | ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |

7. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Общий перечень основных видов объектов местного значения, с учетом полномочий МО, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а так же федеральным и региональным законодательством о градостроительной деятельности, представлен в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

Общий перечень основных видов объектов местного значения

с учетом полномочий МО

| № п/п | Краткое содержание полномочий | Основные объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, необходимые для исполнения полномочий |
| --- | --- | --- |
| Статья 14. Вопросы местного значения городского, сельского поселения |  |  |
| 1 | 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО; | Административные здания органов местного самоуправления и пр. |
| 2 | 4) организация в границах МО электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе: |  |
|  | Электроснабжение | Трансформаторные подстанции, воздушные и подземные (кабельные) линии электропередачи, линии освещения и пр. |
|  | Теплоснабжение | Котельные, теплосети и пр. |
|  | Газоснабжение | ГРПБ, распределительные газопроводы, магистральные газопроводы и пр. |
|  | Водоснабжение | Водозаборы, скважины, повысительные станции, водонапорные башни, станции ХВО, распределительные сети, водоводы, магистральные сети и пр. |
|  | Водоотведение | Распределительные сети, магистральные сети, самотечный коллектор, напорный коллектор, очистные сооружения, КНС, дождевая (ливневая) канализация и пр. |
|  | Снабжение населения топливом | Здания или площадки для временного хранения топлива и пр. |
| 3 | 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов МО и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов МО, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; | Устройство дорог, реконструкция дорог местного значения в границах населенных пунктов МО (улично-дорожной сети), объекты обеспечения безопасности дорожного движения, парковки, |
| 4 | 6) обеспечение проживающих в МО и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; | Строительство муниципального жилищного фонда, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры и пр. |
| 5 | 9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО; | Пожарный водоем (как ОКС), противопожарный водопровод и пр. |
| 6 | 11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек МО; | Здание библиотеки и пр. |
| 7 | 12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО услугами организаций культуры; | Дом культуры и пр. |
| 8 | 14) обеспечение условий для развития на территории МО физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО; | Дома спорта, бассейны, спортивные центры, спортивные площадки, спортивные трассы и пр. |
| 9 | 17) формирование архивных фондов МО; | Здание архивного фонда и пр. |
| 10 | 18) организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и пр.; | Контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов и пр. |
| 11 | 19) организация благоустройства территории МО (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов МО | Линии освещение улиц и пр. |
| 12 | 22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; | Территории кладбищ, здания специального назначения и пр. |
| 13 | 23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории МО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Объекты в соответствии с мероприятиями, предусмотренными «Паспортом безопасности» и мероприятиями по территориальной обороне и гражданской обороне и пр. |
| 14 | 24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории МО; | Здание для аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований и пр. |
| 15 | 26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; | Пляж как объект и пр. |
| 16 | 27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории МО, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; | Объекты капитального строительства, предусмотренные соответствующими мероприятиями |
| 17 | 37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд МО, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; | Объекты капитального строительства, предусмотренные соответствующими мероприятиями |
| Статья 14.1. Права органов местного самоуправления городского, сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения МО |  |  |
| 1 | 1) создание музеев МО; | Здание музея и пр. |
| 2 | 3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в МО нотариуса; | Объекты капитального строительства, необходимые для реализации полномочия и пр. |
| 3 | 8.1) создание муниципальной пожарной охраны; | Здание депо и пр. |

Выше приведенная информация применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию Генерального плана, в части формирования перечней и определения сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения МО.

Таблица 7.2

Перечень планируемых объектов местного значения

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение |  |  |
|  | Электроснабжение | - |  |
|  | Теплоснабжение | - |  |
|  | Газоснабжение | - |  |
|  | Водоснабжение | - |  |
|  | Водозабор |  | план |
|  | Водоотведение и очистка сточных вод | - |  |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения |  |  |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |
|  | спортивные и детские игровые площадки |  | план |  |
| 3.2 | Объекты образования |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |
|  | ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |
|  | - | - |  |  |
| 3.3 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4 | Объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения |  |  |  |
| 4.1 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |
| 4.2 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |
| 4.3 | ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |

8. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Обоснование выбранного варианта планируемого размещения объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития, выполнялось с соблюдением проведения следующих обязательных этапов:

- анализ состояния и использования территории;

- определение возможных направлений развития территории;

- прогнозируемые ограничения использования территории.

Обоснование проводилось для каждого рассматриваемого объекта. В случае указания в программе конкретного места размещения объекта, учитывались особенности проведения обоснований в этой ситуации, к которым относится ограниченность по площади территории, которая находится в населённом пункте или другой конкретно указанной части муниципального образования и занимает определенное место в составе принятых в генеральном плане градостроительных решений, учет которых является обязательным условием проведения обоснований.

При этом определяются: функциональная зона и ограничения по использованию территории.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения занесены в сводную таблицу 8.5.1.

8.1 Обоснование выбранного варианта размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведение, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 5, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведение.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 8.5.1.

8.2 Обоснование выбранного варианта размещения объектов автомобильных дорог в границах населенных пунктов МО, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 5, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается создание объектов автомобильных дорог.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 8.5.1.

8.3 Обоснование выбранного варианта размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 5, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования планируется следующие объекты:

- Строительство спортивных и детских игровых площадок с.Верхняя Водянка

- Строительство водозабора

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 8.5.1.

8.4 Обоснование выбранного варианта размещения объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 5, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается создание объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 8.5.1.

8.5 Сводная таблица обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Таблица 8.5.1

Обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание | Функциональная зона по генеральному плану МО | Наличие зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение |  |  |  |  |
|  | Водозабор |  | ПЛАН | Инженерная | - |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |
|  | - | - | -. |  |  |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
|  | спортивные и детские игровые площадки | -. | ПЛАН | Инженерная | - |
| 3.2 | Объекты образования |  |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |  |
|  | - | - | -. |  |  |
|  | ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | - | - | -. |  |  |
| 3.3 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 4 | Объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения |  |  |  |  |
| 4.1 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |
| 4.2 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |  |  |
| 4.3 | ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |

9. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

На территории МО нет планируемых для размещения опасных производственных, особо опасных и потенциально-опасных объектов, технически сложных и уникальных объектов местного значения.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Положения по защите территории от ЧС природного и техногенного характера, проведение мероприятий по ГО и обеспечение пожарной безопасности.

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

требования в области гражданской обороны - специальные условия (правила) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Функции структуры ГО

-создание единой системы оповещения;

-проведение «месячников» (информирование населения о ЧС природного и техногенного характера – через семинары и лекции);

-обеспечение пожарной безопасности (установка пожарной сигнализации, ПГ и ПК, средств пожаротушения);

-обеспечение базы средств индивидуальной защиты и средств массовой защиты;

-ежеквартальная проверка единой системы оповещения населения о ЧС;

-контроль за выполнением требований и обновлением материальной базы по всем вышеперечисленным пунктам.

Задачи в области гражданской обороны

Основными задачами в области гражданской обороны являются:

-обучение населения в области гражданской обороны;

-оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

-предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

-проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

-проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

-борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

-обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

-санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

-восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

-срочное захоронение трупов в военное время;

-разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;

-обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

-организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;

-осуществляют меры по поддержанию сил и средств гражданской обороны в состоянии постоянной готовности;

-организуют подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;

-создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию технические системы управления гражданской обороны, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

-планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

-планируют мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

-создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Формирование структуры ГО

-назначение начальника ГО;

-назначение ответственного по радиохимической защите;

-назначение ответственного по биологической защите;

-назначение ответственного за формирование аварийно-спасательных бригад.

Основные автохозяйства МО СПВерхневодянского Старополтавского муниципального района – не имеются.

Таблица 10.1

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Верхневодянского сельского поселения.

| № п.п. | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Присваиваемые инвентарные номера |
| --- | --- | --- | --- |
| село Верхняя Водянка |  |  |  |
| 1 | ул. Школьная | 0,6 |  |
| 2 | ул. Гидростроевская | 0,35 | 18:252:002:000306680 |
| 3 | Ул. Молодежная | 0,45 | 18:252:002:000306730 |
| 4 | Ул.Гагарина | 1,1 | 18:252:002:000306700 |
| 5 | Ул.Заречная | 0,45 | 18:252:002:000306690 |
| 6 | Ул.Шоссейная-ул.Центральная | 1,855 | 34:29:160004 |
|  | Итого | 4,81 |  |
| село Нижняя Водянка |  |  |  |
| 1 | Ул. Береговая | 0,5 | 18:252:002:000306750 |
| 2 | Ул.Центральная | 0,62 | 18:252:002:000306740 |
|  | Итого | 1,12 |  |
| Ферма №2 совхоза «Водянский» |  |  |  |
| 4 | ул. Береговая | 0,36 | 18:252:002:000306730 |
| 5 | ул. Центральная | 0,32 | 18:252:002:000306720 |
|  | Итого: | 0,68 |  |
|  | ИТОГО: | 6,61 |  |

Вывод:

Пути сообщения и транспортная обеспеченность МО позволяют проводить АСДНР и обеспечить эвакуацию населения из зон возможного заражения.

Аварийные ситуации могут возникнуть на автомобильных дорогах, по которым осуществляется перевозка различных АХОВ, взрыво - и пожароопасных веществ.

В случае аварии или катастрофы на автомобильной дороге при разливе АХОВ и других веществ, часть района может оказаться в зоне с поражающими концентрациями.

Районы неблагоприятные в эпидемиологическом, эпизоотическом и сейсмическом отношении

Эпидемиологическая обстановка в МО в целом благоприятная.

Краткая оценка возможной обстановки на территории района при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий

А) При возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера на предприятии территория населенного пункта не попадает в зоны риска возникновения:

-  возможного сильного радиоактивного заражения;

- возможного  опасного химического заражения при выбросе опасных веществ;

Возникновение  чрезвычайной ситуации техногенного характера возможно по причине:

- аварии на опасных объектах АЗС.

- аварии газопроводах.

В целях обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия необходимо проведения следующих мероприятий  гражданской обороны в рамках территориального планирования:

- Строительство укрытий;

- Строительство сетей оповещения.

Расстояние до каждого соответствует 10 минутам прибытия.

Б) Зоны возможного подтопления

Отсутствуют.

В) При возникновении других обстоятельств

Радиационные загрязнения на территории района могут возникнуть в результате аварийных ситуаций при транспортировке радиоактивных веществ автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в результате падения аварийного космического или воздушного аппарата с ядерной энергетической установкой или радиоактивными веществами на борту.

Террористические акты. Учитывая общее по стране обострение обстановки по умышленному созданию чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах, на объектах повышенной экологической опасности и жизнеобеспечения, возрастает опасность совершения актов терроризма на химически-, взрыво-, пожароопасных объектах, системах жизнеобеспечения и объектах социально-бытового назначения.

Зоны падения ПРТО.

Предстоящие мероприятия звена РСЧС района по предупреждению или снижению последствий крупных производственных аварий, катастроф или стихийных бедствий, по защите населения и материальных ценностей, а также проведения АСДНР при их возникновении

В целях предупреждения или снижения последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий территориальным звеном РСЧС Собинского района предусматривается:

- развитие единой дежурно-диспетчерской службы района и совершенствование функционирования объединённой системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях;

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях (оснащение пунктов управления, узлов связи современными средствами управления и связи, создание сети пейджинговой и сотовой связи, создание локальных систем оповещения на всех потенциально опасных предприятиях и учреждениях);

- создание и поддержание убежищ в состоянии, обеспечивающем приведение их в готовность к приёму укрываемых в установленные сроки;

подготовка к герметизации систем водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, продовольствия;

- организация постоянного экологического мониторинга;

- проведение подготовительных мероприятий по эвакуации (отселению) населения из зон чрезвычайных ситуаций;

- поддержание в готовности аварийно-спасательной команды повышенной готовности при КЧС района, специализированных спасательных команд и гражданских организаций гражданской обороны района и объектов экономики района;

- поддержание на установленном уровне резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение жизненно важных объектов района (при авариях на системах электроснабжения) электроэнергией от передвижных или стационарных электростанций;

- подготовка населения к действиям в различных экстремальных ситуациях и при стихийных бедствиях;

- создание запасов дегазирующих материалов на предприятиях и в учреждениях;

- подготовка потенциально опасных предприятий к безаварийной остановке в случае внезапного отключения электроэнергии или возникновения чрезвычайной ситуации как на территории предприятия, так и за его пределами;

- подготовка медицинских учреждений к работе в условиях возникновения аварийных ситуаций на объектах электро- и водоснабжения;

- подготовка к обеспечению населения района водой при авариях на системах водоснабжения;

- подготовка к борьбе с паводками и наводнениями, лесными пожарами на закреплённых территориях, со снежными заносами;

- наращивание усилий и совершенствование работы по предупреждению террористических актов на территории МО.

Создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

В целях повышения оперативности в проведении неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий созданы резервы финансовых и материальных ресурсов на районом, поселенческом и объектовом уровнях.

Резервы финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций формируется из средств районного бюджета, бюджетов МО, средств предприятий, организаций и учреждений, предусмотренных исключительно на эти цели, а также средств страхового фонда района, предприятий, создаваемых для оказания материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Объем финансовых ресурсов района и МО определен исходя из принципа необходимой достаточности и возможностей на данном этапе.

Источниками событий чрезвычайного характера являются:

-опасные природные явления;

-природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности;

-крупные техногенные аварии и катастрофы.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу МО, включают в себя:

-опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, агрометеорологические) явления (сильные ветры, смерчи, тайфуны, очень сильные осадки, сильные метели и пыльные бури, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками),

-опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей мигрирующими животными),

-угрозы экономическому потенциалу и экономической безопасности, связанные с катастрофическим размножением и миграциями животных.

Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной среды в результате:

-продолжения деятельности существующих объектов промышленного и иного назначения,

-реализации проектов нового промышленного освоения, в том числе в регионах с особо чувствительными к антропогенному воздействию экосистемами,

-технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента технической деятельности хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет экологических и иных угроз

Природные риски, связанные с накопленным экологическим ущербом, представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски негативного воздействия на здоровье и жизнедеятельность человека и хозяйственный потенциал не рекультивированных, но подлежащих рекультивация территорий и акваторий, риски негативного воздействия законсервированных объектов с потенциально опасными свойствами, риски продолжающейся деградации природных экосистем, вызванной антропогенной деятельностью.

Обеспечение пожарной безопасности.

В целях профилактики пожароопасных ситуаций предусмотрены следующие противопожарные мероприятия:

1. создание системы противопожарных барьеров, минерализированных полос, разрывов, канав и уход за ними;

2. строительство и ремонт дорог противопожарного назначения;

3. устройство пожарных водоемов;

4. устройство подъездов к водоисточникам для пожарных машин;

5. мероприятия по повышению пожароустойчивости лесов (регулирование их состава, очистка от захламленности и т.п.);

6. устройство противопожарных щитов, обустройство мест отдыха;

7. устройство пожаронаблюдательных пунктов, вышек, мачт;

8. изготовление и установка средств наглядной агитации и предупредительных знаков;

9. проведение контролируемых профилактических противопожарных выжиганий при наличии соответствующего разрешения лесхоза Федерального агентства лесного хозяйства или осуществляющей ведение лесного хозяйства организации органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

10. подготовка руководителей, ответственных за тушение пожаров, создание бригад рабочих, обученных способам тушения лесных пожаров, участие в проводимых в соответствующем субъекте РФ тактико-специальных учений, тренировок по тушению лесных пожаров;

11. участие в разработке оперативных планов по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территории соответствующего субъекта РФ;

12. создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный период;

13. наем временных пожарных сторожей, работников по охране техники и оборудования;

14. патрулирование пожароопасных участков лесного фонда;

15. организация связи (телефонная проводная, радиосвязь);

16. обустройство временных посадочных площадок для воздушных судов и пунктов их заправки топливом;

17. обустройство помещений для временного размещения специалистов и экипажей воздушных судов, привлекаемых для тушения лесных пожаров;

18. создание противопожарных разрывов между населенными пунктами, пожароопасными объектами и лесными насаждениями, а именно расстояние от границ застройки сельских поселений с одно- двухэтажной застройкой до лесных массивов равно 15 метрам (согласно с п.15 ст.69 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.).

Для обеспечения нужд наружного пожаротушения проектом предлагается устройство противопожарных водоемов открытого типа с последующим их оформлением, как рекреационной зоны с благоустройством и малыми архитектурными формами. Радиус обслуживания таких водоемов 100-200 м в зависимости от степени оснащенности действующих пожарных служб данного населенного пункта.

Охранные зоны инженерных коммуникаций и сооружений

Охранные зоны объектов  электросетевого  хозяйства

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Правилами устройства электроустановок;

- Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.

2. Ширина охранных зон инженерных сетей составляет:

ЛЭП 500 кВ	- 30 м;

ЛЭП 110 кВ	-	20 м;

ЛЭП 35 кВ	-	15 м;

ЛЭП 6-10кВ	-	10 м;

ЛЭП до 1 кВ - 2 м.

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы.

Межпоселковые газораспределительные сети высокого давления – 7 м;

Газопроводы низкого давления – 2 м;

Подземные источники водоснабжения – 50 м.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередач в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими на вышеуказанных расстояниях по обе стороны от крайних проводов.

В охранных зонах запрещается:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередач;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах указанных зон;

в) разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередач;

г) размещать свалки.

В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160, в охранных зонах линий электропередачи напряжением свыше 1000 вольт, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ, для линий напряжением:

- 110 кВ – 20 метров;

- 150-220 кВ – 25 метров;

Примечание:

Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны магистральных трубопроводов

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»:

на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под вышеуказанные ограничения и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная вышеуказанными пунктами настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей».

Местные органы власти и управления выдают сведения о местонахождении трубопровода заинтересованным предприятиям, организациям и учреждениям по их просьбам.

Предприятия трубопроводного транспорта должны регулярно (не реже 1 раза в квартал) давать информацию через местное радио и печать о местах прохождения трубопроводов.

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;

вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Режим использования охранной зоны:

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы, от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

е) производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Минимально-допустимые расстояния от оси магистральных газопроводов высокого давления до границ населенных пунктов, зданий, сооружений принимаются в зависимости от диаметра труб и степени ответственности объектов на основании Стандарта Организации ОАО «ГАЗПРОМ» МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ (СТО Газпром 2-2.1-249-2008)

Примечание:

«Правила охраны магистральных трубопроводов» (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9).

Охранные зоны газораспределительных сетей

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- Охранная зона газопровода высокого давления - 25 метров в обе стороны от оси газопровода;

- Охранная зона газораспределительной станции (ГРС, ФГРС) – 100 метров;

- Зона минимальных расстояний газопровода высокого давления – от 100 до 350 метров в обе стороны от оси газопровода.

- Зона минимальных расстояний компрессорной станции – 700 метров;

- Зона минимальных расстояний газораспределительной станции (ГРС,ФГРС) – 150 м

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Примечание:

«Правила охраны газораспределительных сетей» (утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878)

Охранная зона и санитарно-защитная зона линий связи

1) На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для кабелей связи при переходах через судоходные реки, озера, водохранилища и каналы - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

2) На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

3) Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) согласно приложению 1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ.

Примечание:

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03

Охранная зона сетей водоснабжения и канализации

Для сетевых сооружений водопровода и канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона:

•	для сетей диаметром менее 600 мм — 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения;

•	для магистралей диаметром свыше 1000 мм — 20-50-метровая зона в обе стороны от стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения в зависимости от грунтов и назначения трубопровода. Водопровод должен проходить вне территории объекта на расстоянии не менее 5 м от забора.

В пределах охранной зоны запрещается производить любые виды работ, в том числе:

•	возводить здания и сооружения как постоянного, так и временного характера, организовывать склады, свалки, стоянки автотранспорта или строительных механизмов;

•	производить посадку деревьев и кустарников на расстоянии менее 3 м от стенок труб;

•	изменять, т.е. повышать посредством подсыпки или понижать путем срезки, существующий уровень поверхности земли;

•	устраивать постоянные или временные дорожные покрытия из железобетонных плит;

•	использовать буровые или ударные механизмы ближе 15 м от оси трубопроводов или от наружных стенок др. сетевых сооружений;

•	загромождать свободный доступ и подъезды к трассам водопровода и канализации, к колодцам, камерам и др. сооружениям.

•	устраивать какие бы то ни было соединения между сетью водопровода и местными источниками водоснабжения;

•	производить какие-либо работы на уличной сети водопровода и канализации;

•	открывать крышки водопроводных и канализационных колодцев, спускаться в них, закрывать и открывать задвижки на уличной сети и вводах, сбрасывать в колодцы снег, мусор, сливать различные жидкости.

Охранная зона сетей теплоснабжения

Минимальная охранная зона тепловых сетей:

- от наружной стенки канала, тоннеля – 2 метра,

- от оболочки бесканальной прокладки до фундамента здания — 5 метров.

Санитарно-защитная зона

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СП 42.13330.2016*);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2.Санитарно-защитные зоны производственных и других объектов, выполняющие средозащитные функции, включаются в состав тех территориальных зон, в которых размещаются эти объекты. Допустимый режим использования и застройки санитарно-защитных зон необходимо принимать в соответствии с действующим законодательством, настоящими нормами и правилами, санитарными правилами, приведенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, а также по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В районах, подверженных радиационному загрязнению территорий поселений, при зонировании необходимо учитывать возможность поэтапного изменения режима использования этих территорий после проведения необходимых мероприятий по дезактивации почвы и объектов недвижимости.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон устанавливаются в целях обеспечения требуемых гигиенических норм, уменьшения отрицательного влияния на окружающее население.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) определяются режимами использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны на территории сельского поселения установлены в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

3.На территории СЗЗ допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием предприятия-источника СЗЗ здания общественные здания административного назначения;

- местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения, промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны;

Санитарно-защитная зона предприятий должна быть озеленена - не менее 40% площади.

Санитарно-защитные зоны кладбищ

В соответствии Санитарными правилами и нормами «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. СанПиН 2.1.2882-11» в санитарно-защитной зоне кладбища запрещается:

- строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием объектов похоронного назначения, за исключением культовых и обрядовых объектов.

СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории.

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

а) от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон:

1. 500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается);

2. 300 м - при площади кладбища до 20 га;

3. 50 м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации;

б) не допускается размещение кладбищ в пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения населения с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

в) в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

После закрытия кладбища по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояние до жилой застройки может быть сокращено до 100 м,

В сельских населенных пунктах и сложившихся районах городских населенных пунктов, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с уполномоченными органами Роспотребнадзора, но принимать не менее 100 м.

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На кладбищах и зданиях похоронного назначения следует предусматривать систему водоснабжения. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

На участках кладбищ предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Размещение зданий и сооружений на этой территории запрещается.

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых погребений по истечении кладбищенского периода остается неизменной.

Санитарно-защитные зоны скотомогильников

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) принимается до:

• жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м;

• скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

• автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 60 - 300 м.

По истечении 25 лет с момента последнего захоронения возможно уменьшение размеров санитарно-защитной зоны.

Изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для объектов I класса опасности, к которым относится скотомогильник, осуществляется постановлением Главного государственного санитарного врача Волгоградской области.

В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора Волгоградской области допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет, в земляную яму - не менее 25 лет. Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов пита¬ния и кормов.

Санитарно-защитные зоны объектов размещения (полигонов) твердых коммунальных отходов

Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона ТКО - 1000 м. Размер санитарно-защитной зоны определяется в проекте и может увеличиваться после результатов расчета газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. На территории санитарно-защитной зоны высаживаются зеленые насаждения.

Санитарно-защитная зона сетей водоснабжения и канализации

Если водопровод проходит по незастроенным территориям, то ширина защитной полосы (санитарно-защитной зоны) зависит от качества грунтов и диаметра трубопровода:

•	в сухих грунтах — 10 м при диаметре до 1000 мм и 20 м при больших размерах труб;

•	в мокрых грунтах — не менее 50 м.

•	Водопровод, охранная зона которого проходит в секторах застройки, может нести дополнительную экологическую и производственную нагрузку. Защитная зона водопровода в районах застройки может быть уменьшена по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Законодательно установлен обязательный минимум, который не может быть уменьшен ни при каких обстоятельствах:

•	от фундамента зданий и сооружений — не менее 5 м;

•	от фундаментов ограждений, эстакад, опор — не менее 3 м;

•	от бортового камня улицы — не менее 2 м;

•	от опор воздушных линий электропередач — от 1 до 3 м в зависимости от мощности сети.

Полоса отвода и придорожная полоса

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги запрещается:

а) строительство жилых и общественных зданий, складов;

б) проведение строительных, геологоразведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а также устройство наземных сооружений;

в) размещение зданий, строений, сооружений, устройств и объектов, не связанных с обслуживанием федеральной автомобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием и эксплуатацией;

г) распашка земельных участков, покос травы, рубка и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта;

д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативным актам по вопросам безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к безопасности до¬рожного движения.

2. В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса, инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль автомобильной дороги либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне полосы отвода федеральной автомобильной дороги и требующие доступа к ним.

Примечание:

Правила установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 233

Прибрежная защитная полоса

В соответствии с частью 17 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежной защитной полосы запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие».

5) распашка земель;

6) размещение отвалов размываемых грунтов;

7) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водоохранная зона

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СП 42.13330.2016*);

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

2. Порядок установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством размещения специальных информационных знаков определяется Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (утв. постановлением Правительства РФ от 10 января 2009 г. № 17).

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

Ширина водоохранной зоны устанавливается в зависимости от протяженности реки. Для рек и ручьев, протяженностью до 10 км водоохранная зона устанавливается в размере 50 м; от 10 до 50 км - в размере 100 м.

Для русловых водохранилищ, расположенных на реке, водоохранная зона и прибрежная защитная полоса устанавливаются по ширине водоохранной и прибрежной защитной полосе реки.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В отдельных, установленных законом случаях, размеры водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы могут иметь и иные значения.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км (береговая полоса 5 м).

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос действуют следующие ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В соответствии с частью 15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Береговой полосой общего пользования вправе пользоваться каждый гражданин (без использования механических транспортных средств) для передвижения и пребывания около водного объекта, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

4. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных и прибрежных зон водных объектов определяются специальными режимами осуществления хозяйственной и иной деятельности, установленными Водным кодексом РФ.

Зона санитарной охраны источников водоснабжения.

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются для охраны, предотвращения загрязнения и засорения источников питьевого водоснабжения.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения определяются режимами использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее - ЗСО), устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Зоны санитарной охраны устанавливаются по первому поясу на расстоянии не менее- 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод, для водонапорной башни – не менее 10 м.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 метров от крайних скважин.

4. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения по первому поясу:

1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2) Не допускаются посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4) Водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров.

5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

5. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения по второму и третьему поясам:

1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

6) Также не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

7) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

6. Границы второго и третьего поясов охраны источников водоснабжения определяются расчетом.

Граница территорий объектов культурного наследия

В соответствии со ст.34-38 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

2. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

3. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

4. Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Зоны особо охраняемых природных территорий

1. Ограничения использования особо охраняемых природных территорий установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Земельный кодекс Российской Федерации.

2. К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

2. К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) особо ценные земли.

4. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов.

5. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и местного значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального и местного значения устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

6. Земли особо охраняемых природных территорий, земли, занятые объектами культурного наследия Российской Федерации, используются для соответствующих целей. Использование этих земель для иных целей ограничивается или запрещается в случаях, установленных Земельных кодексом РФ, федеральными законами.

7. К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов.

8. Земли особо охраняемых природных территорий относятся к объектам общенационального достояния и могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности. В случаях, предусмотренных федеральными законами, допускается включение в земли особо охраняемых природных территорий земельных участков, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве собственности.

9. На землях государственных природных заповедников, в том числе биосферных, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась особо охраняемая природная территория, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. В пределах земель особо охраняемых природных территорий изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

10. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.

11. В целях создания новых и расширения существующих земель особо охраняемых природных территорий органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе принимать решения о резервировании земель, которые предполагается объявить землями особо охраняемых природных территорий, с последующим изъятием таких земель и об ограничении на них хозяйственной деятельности.

12. Земли и земельные участки государственных заповедников, национальных парков находятся в федеральной собственности и предоставляются федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим управление государственными природными заповедниками и национальными парками, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Земельные участки в границах государственных заповедников и национальных парков не подлежат приватизации. В отдельных случаях допускается наличие в границах национальных парков земельных участков иных пользователей, а также собственников, деятельность которых не оказывает негативное воздействие на земли национальных парков и не нарушает режим использования земель государственных заповедников и национальных парков.

13. На землях особо охраняемых природных территорий федерального значения запрещаются:

1) предоставление садоводческих и дачных участков;

2) строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами;

3) движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с функционированием особо охраняемых природных территорий, прогон скота вне автомобильных дорог;

4) иные виды деятельности, запрещенные федеральными законами.

8. Территории природных парков располагаются на землях, которые предоставлены государственным учреждениям субъектов Российской Федерации, осуществляющим управление природными парками, в постоянное (бессрочное) пользование; допускается размещение природных парков на землях иных пользователей, а также собственников.

9. Объявление земель государственным природным заказником допускается как с изъятием, так и без такого изъятия земельных участков у их собственников, землепользователей, землевладельцев.

10. Земельные участки, занятые природными комплексами и объектами, объявленными в установленном порядке памятниками природы, могут быть изъяты у собственников этих участков, землепользователей, землевладельцев.

Ограничения по воздействию природных и техногенных факторов

Территории, подверженные экзогенным геологическим процессам

В населенных пунктах, расположенных на территориях, подверженных оползневым и обвальным процессам, следует применять следующие мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

• изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

• регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

• предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

• искусственное понижение уровня подземных вод;

• агролесомелиорация;

• закрепление грунтов (в том числе армированием);

• удерживающих сооружений;

• террасирование склонов;

• прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

Карстовые проявления

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).

В состав планировочных мероприятий входят:

• специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений;

• разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста;

• расположение зданий и сооружений на менее опасных участках за пределами участков I - II категорий устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов, а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А).

К водозащитным мероприятиям относятся:

• тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство на¬дежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

• мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

• недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Зоны затопления, подтопления

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СП 42.13330.2016*);

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

2. В границах зоны затопления запрещается размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод. В качестве мероприятий по защите территорий от затоплений и подтоплений необходимы специальные мероприятия инженерной подготовки:

- искусственное повышение поверхности территорий;

- устройство дамб обвалования;

- строительство набережных и берегозащитных сооружений;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

- регулирование русел и стока рек;

- обследование паводкоопасных территорий.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ

Данный раздел материалов по обоснованию Генерального плана в текстовой форме обусловлен реализаций положений законодательства о градостроительной деятельности (Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодека и др.), в части установления или изменения границ населенных пунктов, входящих в состав МО. Согласно части 5 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав МО, осуществляется в границах таких МО.

Данный раздел содержит перечень земельных участков (далее так же –ЗУ), которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования (пункт 7 части 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний (часть 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Порядок установления или изменения границ населенных пунктов установлен в статье 84 Земельного кодекса.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Данная статья имеет правовые последствия, в части обязательного соблюдения требований, при выполнении процедуры включения земельных участков в границы населенных пунктов либо исключения земельных участков из границ населенных пунктов, установленных ниже приведенными документами для следующих категорий земель:

для земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения:

Приказ Минсельхоза РФ от 17.05.2010 №168 «Об описании содержания ходатайства о переводе находящихся в собственности Российской Федерации земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию и составе прилагаемых к нему документов»;

для земель лесного фонда:

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 №48 (ред. от 29.12.2008) «О составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий»;

для земель водного фонда:

Приказ Минприроды РФ от 10.11.2011 №882 «Об утверждении содержания ходатайства о переводе земель водного фонда в земли другой категории и составе прилагаемых к нему документов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2012 N 23194).

Таблица 11.1.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер ЗУ | площадь, га | существующая категория | цели планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |

Таблица 11.2.

Перечень земельных участков, которые исключаются из границы населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер ЗУ | площадь, га | цели планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Фермы №2 совхоза "Водяновский" |  |  |  |
| 1 | 34:29:000000:28 | 0,0192 | Под опорами воздушных линий электропередач класса напряжения 6-10кв. совместно с КП и КТП |
| с. Верхняя Водянка |  |  |  |
| 1 | 34:29:000000:28 | 0,0192 | Под опорами воздушных линий электропередач класса напряжения 6-10кв. совместно с КП и КТП |
| с.Нижняя Водянка |  |  |  |
| 1 | 34:29:000000:28 | 0,0192 | Под опорами воздушных линий электропередач класса напряжения 6-10кв. совместно с КП и КТП |

12. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Объекты культурного наследия

Территории объектов культурного наследия в соответствии с земельным кодексом РФ относятся к категории особо охраняемых территорий и объектов. Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список недвижимых памятников истории и культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством.

Ниже приведен перечень объектов культурного наследия и памятников истории и культуры регионального и федерального значения, расположенных на территории сельского поселения.

Таблица 12.1

Перечень объектов культурного наследия на территории сельского поселения

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Категория охраны | Вид памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курганный могильник "Заливной" | село Верхняя Водянка | регионального значения | памятник истории и культуры |

Зоны охраны

В соответствии с РНГП Волгоградской области в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Зоны охраны устанавливаются вокруг недвижимых памятников истории и культуры, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы - исторические центры населенных пунктов, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения, произведения садово-паркового и ландшафтного искусства, памятные места, связанные с историческими событиями, памятники археологии, произведения монументального искусства.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти Волгоградской области по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Проекты зон охраны с границами охранных зон должны быть разработаны на каждый объект культурного наследия. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника, как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

Требования к составу, содержанию и порядку разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) установлены в Постановлении Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. N 972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

Порядок утверждения проектов зон охраны установлен в пунктах 15-17 данного постановления.

В пункте 17 установлена обязанность направления органом государственной власти, утвердившим границы зон охраны объекта культурного наследия, копии решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия в соответствующий орган местного самоуправления муниципального района, на территории которого расположены зоны, предусмотренные указанным проектом.

Пунктом 18 установлено обязательное размещение в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности информации об утвержденных границах зон охраны объекта культурного наследия, режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон.

Тем же пунктом предусмотрен обязательный учет и отображение утвержденных границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории.

На момент подготовки Генерального плана в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) отсутствует информация об утвержденных границах зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон, расположенных на территории МО (по требованию пункта 17 Постановления Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. N 972).

По имеющимся сведениям в Администрацию муниципального образования не поступали копии решений об установлении зон охраны объекта культурного наследия на объекты, расположенные на территории МО.

В связи с тем, что в Администрации муниципального образования отсутствуют копии решений об установлении зон охраны объекта культурного наследия на объекты, расположенные на территории МО, на карте объектов культурного наследия (Часть 2) не отображены границы зон охраны объектов культурного наследия. После утверждения в установленном порядке данных границ, в настоящий Генеральный план должны быть внесены изменения.

13. СОСТАВ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ (ЧАСТЬ II)

1. Карта границ поселения, границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:20 000;

2. Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения, М 1:20 000;

3. Карта особо охраняемых природных территорий, М 1:20 000;

4. Карта зон с особыми условиями использования территорий, М 1:20 000;

5. Карта территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; границы лесничеств, лесопарков, М 1:20 000.

6. Карта территорий объектов культурного наследия, М 1:20 000;

7. Фрагмент карты границ населения с.Верхняя Водянка, с.Нижняя Водянка, п.Фермы №2 совхоза «Водяновский», М 1:5 000;

Приложение 1. Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав Старополтавского сельского поселения

В соответствии с ч. 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав Верхневодянского сельского поселения, содержат графическое описание местоположения границ населенных пунктов с. Верхняя Водянка, с. Нижняя Водянка, п. Фермы №2 совхоза «Водяновский», перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Описания местоположения границ населенных пунктов с. Верхняя Водянка, с. Нижняя Водянка, п. Фермы №2 совхоза «Водяновский» Верхневодянского сельского поселения приложены к настоящему проекту. Приложение выполнено в формате XML (не приводится), в соответствии с формой, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650.

|  |  |  |  | Лист № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Верхняя Водянка |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее -объект) |  |  |  |  |
| Сведения об объекте |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Характеристики объекта | Описание характеристик |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |
| 1 |  | Местоположение объекта | Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Верхняя Водянка |  |  |
| 2 |  | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР) | 1406436±415 кв.м |  |  |
| 3 |  | Иные характеристики объекта | — |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Верхняя Водянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-34,зона 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |  |
|  |  | Х |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 |  | 671678,74 | 2374567,88 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 2 |  | 671601,96 | 2374709,55 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 3 |  | 671579,36 | 2374865,59 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 4 |  | 671678,59 | 2375540,00 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 5 |  | 671648,66 | 2375495,35 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 6 |  | 671591,06 | 2375485,17 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 7 |  | 671582,22 | 2375781,67 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 8 |  | 671668,14 | 2375874,04 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 9 |  | 671656,24 | 2376219,27 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 10 |  | 671472,27 | 2376219,06 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 11 |  | 671328,01 | 2376005,94 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 12 |  | 671213,01 | 2375517,07 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 13 |  | 671072,17 | 2375494,06 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 14 |  | 671021,95 | 2375486,49 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 15 |  | 670913,53 | 2375388,87 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 16 |  | 670872,68 | 2375365,42 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 17 |  | 670833,80 | 2375364,87 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 18 |  | 670721,03 | 2375411,32 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 19 |  | 670693,75 | 2375399,49 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 20 |  | 670675,72 | 2375380,94 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Верхняя Водянка |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 21 |  | 670714,40 | 2375557,64 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 22 |  | 670741,06 | 2375612,92 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 23 |  | 670808,45 | 2375700,80 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 24 |  | 670696,54 | 2375687,78 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 25 |  | 670353,26 | 2375696,66 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 26 |  | 669987,10 | 2375705,21 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 27 |  | 670130,79 | 2375574,55 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 28 |  | 670088,58 | 2375162,16 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 29 |  | 670316,40 | 2375229,44 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 30 |  | 670514,21 | 2375185,40 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 31 |  | 670461,09 | 2374865,46 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 32 |  | 670444,44 | 2374748,55 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 33 |  | 670519,80 | 2374758,76 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 34 |  | 670636,76 | 2374737,54 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 35 |  | 670792,62 | 2374716,86 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 36 |  | 670865,62 | 2374731,62 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 37 |  | 670992,03 | 2374689,94 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 38 |  | 671127,08 | 2374684,99 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 39 |  | 671219,02 | 2374654,26 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 40 |  | 671523,59 | 2374470,97 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 41 |  | 671607,50 | 2374474,79 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 1 |  | 671678,74 | 2374567,88 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 42 |  | 671299,13 | 2375284,74 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 43 |  | 671299,93 | 2375288,72 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Верхняя Водянка |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 44 |  | 671296,90 | 2375289,30 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 45 |  | 671296,11 | 2375285,33 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 42 |  | 671299,13 | 2375284,74 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 46 |  | 671452,61 | 2375110,51 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 47 |  | 671453,19 | 2375113,71 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 48 |  | 671450,44 | 2375114,44 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 49 |  | 671449,81 | 2375111,22 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 46 |  | 671452,61 | 2375110,51 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 50 |  | 671032,22 | 2374880,19 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 51 |  | 671030,08 | 2374881,10 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 52 |  | 671029,16 | 2374878,96 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 53 |  | 671031,30 | 2374878,04 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 50 |  | 671032,22 | 2374880,19 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 54 |  | 670531,94 | 2375264,60 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 55 |  | 670532,73 | 2375267,01 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 56 |  | 670531,06 | 2375267,57 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 57 |  | 670530,27 | 2375265,16 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 54 |  | 670531,94 | 2375264,60 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 58 |  | 671446,81 | 2375643,43 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 59 |  | 671448,88 | 2375643,59 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 60 |  | 671448,72 | 2375645,59 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 61 |  | 671446,65 | 2375645,42 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 58 |  | 671446,81 | 2375643,43 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Верхняя Водянка |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 62 |  | 671280,75 | 2375261,16 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 63 |  | 671280,93 | 2375263,17 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 64 |  | 671278,91 | 2375263,35 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 65 |  | 671278,72 | 2375261,34 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 62 |  | 671280,75 | 2375261,16 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 66 |  | 670585,90 | 2375370,24 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 67 |  | 670586,68 | 2375371,70 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 68 |  | 670585,19 | 2375372,49 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 69 |  | 670584,41 | 2375371,02 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 66 |  | 670585,90 | 2375370,24 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 70 |  | 670692,20 | 2375566,57 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 71 |  | 670692,33 | 2375566,75 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 72 |  | 670687,15 | 2375570,70 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 73 |  | 670689,92 | 2375574,47 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 74 |  | 670689,70 | 2375574,64 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 75 |  | 670686,93 | 2375570,83 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 76 |  | 670686,84 | 2375570,68 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 70 |  | 670692,20 | 2375566,57 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 77 |  | 671346,14 | 2375499,10 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 78 |  | 671350,08 | 2375503,79 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 79 |  | 671350,07 | 2375504,04 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 80 |  | 671344,55 | 2375508,18 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 81 |  | 671344,41 | 2375508,04 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Верхняя Водянка |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 82 |  | 671349,91 | 2375503,90 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 83 |  | 671346,00 | 2375499,21 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 77 |  | 671346,14 | 2375499,10 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 84 |  | 670869,23 | 2374927,55 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 85 |  | 670870,40 | 2374931,03 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 86 |  | 670872,89 | 2374930,87 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 87 |  | 670872,90 | 2374931,03 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 88 |  | 670870,35 | 2374931,30 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 89 |  | 670868,21 | 2374932,31 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 90 |  | 670868,12 | 2374932,07 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 91 |  | 670870,16 | 2374931,15 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 92 |  | 670868,95 | 2374927,64 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 84 |  | 670869,23 | 2374927,55 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 93 |  | 671281,42 | 2375274,33 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 94 |  | 671281,13 | 2375274,35 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 95 |  | 671280,33 | 2375268,05 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 96 |  | 671280,62 | 2375268,03 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 93 |  | 671281,42 | 2375274,33 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 97 |  | 671256,51 | 2375507,20 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 98 |  | 671256,23 | 2375507,22 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 99 |  | 671255,03 | 2375501,29 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 100 |  | 671255,31 | 2375501,27 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 97 |  | 671256,51 | 2375507,20 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Верхняя Водянка |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 101 |  | 670884,41 | 2374926,74 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 102 |  | 670878,71 | 2374928,35 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 103 |  | 670878,63 | 2374928,08 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 104 |  | 670884,33 | 2374926,47 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 101 |  | 670884,41 | 2374926,74 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 105 |  | 671488,92 | 2375232,82 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 106 |  | 671489,02 | 2375233,08 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 107 |  | 671483,81 | 2375234,48 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 108 |  | 671483,72 | 2375234,22 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 105 |  | 671488,92 | 2375232,82 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 109 |  | 671353,32 | 2375967,56 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 110 |  | 671360,06 | 2375968,30 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 111 |  | 671360,06 | 2375968,52 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 112 |  | 671353,30 | 2375967,77 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 109 |  | 671353,32 | 2375967,56 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 113 |  | 671021,46 | 2374883,62 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 114 |  | 671016,74 | 2374885,06 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 115 |  | 671016,63 | 2374884,80 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 116 |  | 671021,38 | 2374883,35 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 113 |  | 671021,46 | 2374883,62 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 117 |  | 671313,02 | 2375371,76 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 118 |  | 671314,47 | 2375376,77 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 119 |  | 671314,22 | 2375376,86 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Верхняя Водянка |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 120 |  | 671312,77 | 2375371,85 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 117 |  | 671313,02 | 2375371,76 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 121 |  | 671336,37 | 2375453,89 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 122 |  | 671336,12 | 2375453,99 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 123 |  | 671334,34 | 2375449,14 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 124 |  | 671334,58 | 2375449,05 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 121 |  | 671336,37 | 2375453,89 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 125 |  | 671340,32 | 2375890,72 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 126 |  | 671337,46 | 2375893,98 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 127 |  | 671337,26 | 2375893,75 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 128 |  | 671340,12 | 2375890,49 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 125 |  | 671340,32 | 2375890,72 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 129 |  | 670861,59 | 2374934,62 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 130 |  | 670861,70 | 2374934,86 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 131 |  | 670857,19 | 2374936,63 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 132 |  | 670857,08 | 2374936,39 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 129 |  | 670861,59 | 2374934,62 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 133 |  | 671439,94 | 2375639,15 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 134 |  | 671439,93 | 2375639,43 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 135 |  | 671435,72 | 2375638,87 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 136 |  | 671435,74 | 2375638,60 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 133 |  | 671439,94 | 2375639,15 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Верхняя Водянка |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 137 |  | 671284,74 | 2375620,21 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 138 |  | 671284,69 | 2375620,43 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 139 |  | 671279,99 | 2375619,73 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 140 |  | 671280,02 | 2375619,50 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 137 |  | 671284,74 | 2375620,21 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 141 |  | 671336,77 | 2375280,10 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 142 |  | 671338,30 | 2375285,18 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 143 |  | 671338,13 | 2375285,24 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 144 |  | 671336,59 | 2375280,17 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 141 |  | 671336,77 | 2375280,10 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 145 |  | 671453,92 | 2375114,73 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 146 |  | 671450,81 | 2375116,06 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 147 |  | 671450,76 | 2375115,89 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 148 |  | 671453,85 | 2375114,54 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 145 |  | 671453,92 | 2375114,73 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 149 |  | 671101,66 | 2375496,73 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 150 |  | 671101,65 | 2375497,01 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 151 |  | 671101,47 | 2375497,01 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 152 |  | 671101,48 | 2375496,73 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 149 |  | 671101,66 | 2375496,73 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 153 |  | 671153,41 | 2375498,58 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 154 |  | 671153,23 | 2375498,57 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 155 |  | 671153,23 | 2375498,30 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Верхняя Водянка |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 156 |  | 671153,41 | 2375498,31 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 153 |  | 671153,41 | 2375498,58 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 157 |  | 671323,24 | 2375405,83 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 158 |  | 671323,31 | 2375405,99 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 159 |  | 671323,06 | 2375406,09 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 160 |  | 671322,99 | 2375405,92 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 157 |  | 671323,24 | 2375405,83 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 161 |  | 671290,81 | 2375300,14 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 162 |  | 671290,86 | 2375300,31 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 163 |  | 671290,61 | 2375300,41 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 164 |  | 671290,56 | 2375300,24 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 161 |  | 671290,81 | 2375300,14 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 165 |  | 670579,59 | 2375375,01 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 166 |  | 670579,36 | 2375375,15 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 167 |  | 670579,28 | 2375374,98 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 168 |  | 670579,51 | 2375374,86 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 165 |  | 670579,59 | 2375375,01 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 169 |  | 671298,35 | 2375502,42 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 170 |  | 671298,53 | 2375502,43 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 171 |  | 671298,52 | 2375502,69 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 172 |  | 671298,34 | 2375502,68 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 169 |  | 671298,35 | 2375502,42 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Верхняя Водянка |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 173 |  | 670726,37 | 2374988,62 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 174 |  | 670726,21 | 2374988,68 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 175 |  | 670726,10 | 2374988,44 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 176 |  | 670726,26 | 2374988,37 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 173 |  | 670726,37 | 2374988,62 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 177 |  | 671205,39 | 2375499,70 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 178 |  | 671205,39 | 2375499,96 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 179 |  | 671205,21 | 2375499,96 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 180 |  | 671205,21 | 2375499,70 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 177 |  | 671205,39 | 2375499,70 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 181 |  | 670490,02 | 2375211,88 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 182 |  | 670490,10 | 2375212,03 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 183 |  | 670489,87 | 2375212,16 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 184 |  | 670489,79 | 2375212,00 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 181 |  | 670490,02 | 2375211,88 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 185 |  | 670814,73 | 2374953,74 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 186 |  | 670814,57 | 2374953,80 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 187 |  | 670814,47 | 2374953,56 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 188 |  | 670814,63 | 2374953,49 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 185 |  | 670814,73 | 2374953,74 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 189 |  | 670778,86 | 2374967,70 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 190 |  | 670778,70 | 2374967,77 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 191 |  | 670778,60 | 2374967,52 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Верхняя Водянка |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 192 |  | 670778,76 | 2374967,46 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 189 |  | 670778,86 | 2374967,70 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 193 |  | 671479,82 | 2375202,34 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 194 |  | 671479,88 | 2375202,50 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 195 |  | 671479,64 | 2375202,60 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 196 |  | 671479,58 | 2375202,43 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 193 |  | 671479,82 | 2375202,34 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 197 |  | 671304,95 | 2375275,29 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 198 |  | 671305,11 | 2375275,35 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 199 |  | 671305,01 | 2375275,61 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 200 |  | 671304,86 | 2375275,53 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 197 |  | 671304,95 | 2375275,29 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 201 |  | 671440,81 | 2375249,47 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 202 |  | 671440,90 | 2375249,71 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 203 |  | 671440,73 | 2375249,77 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 204 |  | 671440,65 | 2375249,52 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 201 |  | 671440,81 | 2375249,47 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 205 |  | 671369,90 | 2375630,62 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 206 |  | 671370,07 | 2375630,64 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 207 |  | 671370,07 | 2375630,90 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 208 |  | 671369,90 | 2375630,89 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 205 |  | 671369,90 | 2375630,62 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Верхняя Водянка |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 209 |  | 671301,88 | 2375335,90 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 210 |  | 671301,63 | 2375335,99 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 211 |  | 671301,57 | 2375335,83 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 212 |  | 671301,82 | 2375335,74 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 209 |  | 671301,88 | 2375335,90 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 213 |  | 670564,41 | 2375053,16 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 214 |  | 670564,25 | 2375053,24 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 215 |  | 670564,15 | 2375053,00 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 216 |  | 670564,31 | 2375052,93 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 213 |  | 670564,41 | 2375053,16 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 217 |  | 671328,50 | 2375625,42 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 218 |  | 671328,68 | 2375625,43 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 219 |  | 671328,65 | 2375625,70 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 220 |  | 671328,49 | 2375625,68 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 217 |  | 671328,50 | 2375625,42 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 221 |  | 671461,22 | 2375142,56 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 222 |  | 671461,28 | 2375142,72 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 223 |  | 671461,04 | 2375142,82 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 224 |  | 671460,98 | 2375142,65 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 221 |  | 671461,22 | 2375142,56 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 225 |  | 670550,17 | 2375321,67 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 226 |  | 670550,25 | 2375321,83 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 227 |  | 670550,02 | 2375321,95 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Верхняя Водянка |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 228 |  | 670549,94 | 2375321,81 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 225 |  | 670550,17 | 2375321,67 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 229 |  | 670928,42 | 2374912,47 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 230 |  | 670928,27 | 2374912,54 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 231 |  | 670928,16 | 2374912,30 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 232 |  | 670928,32 | 2374912,23 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 229 |  | 670928,42 | 2374912,47 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 233 |  | 670621,31 | 2375030,35 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 234 |  | 670621,41 | 2375030,59 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 235 |  | 670621,25 | 2375030,65 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 236 |  | 670621,15 | 2375030,42 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 233 |  | 670621,31 | 2375030,35 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 237 |  | 670864,47 | 2374848,05 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 238 |  | 670864,48 | 2374848,22 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 239 |  | 670864,22 | 2374848,24 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 240 |  | 670864,21 | 2374848,07 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 237 |  | 670864,47 | 2374848,05 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 241 |  | 671318,87 | 2375806,00 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 242 |  | 671318,61 | 2375806,02 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 243 |  | 671318,59 | 2375805,85 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 244 |  | 671318,85 | 2375805,83 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 241 |  | 671318,87 | 2375806,00 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Верхняя Водянка |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 245 |  | 670663,50 | 2375527,83 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 246 |  | 670663,26 | 2375527,96 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 247 |  | 670663,18 | 2375527,81 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 248 |  | 670663,40 | 2375527,69 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 245 |  | 670663,50 | 2375527,83 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 249 |  | 670510,40 | 2375074,40 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 250 |  | 670510,50 | 2375074,64 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 251 |  | 670510,34 | 2375074,70 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 252 |  | 670510,24 | 2375074,46 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 249 |  | 670510,40 | 2375074,40 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 253 |  | 670859,39 | 2374780,04 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 254 |  | 670859,13 | 2374780,06 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 255 |  | 670859,12 | 2374779,90 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 256 |  | 670859,38 | 2374779,86 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 253 |  | 670859,39 | 2374780,04 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 257 |  | 671346,13 | 2375934,13 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 258 |  | 671345,87 | 2375934,14 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 259 |  | 671345,86 | 2375933,97 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 260 |  | 671346,12 | 2375933,96 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 257 |  | 671346,13 | 2375934,13 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 261 |  | 671291,72 | 2375671,63 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 262 |  | 671291,46 | 2375671,65 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 263 |  | 671291,44 | 2375671,48 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Верхняя Водянка |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 264 |  | 671291,70 | 2375671,46 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 261 |  | 671291,72 | 2375671,63 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 265 |  | 671263,77 | 2375540,56 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 266 |  | 671263,51 | 2375540,58 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 267 |  | 671263,50 | 2375540,41 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 268 |  | 671263,76 | 2375540,39 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 265 |  | 671263,77 | 2375540,56 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 269 |  | 670973,65 | 2374898,18 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 270 |  | 670973,75 | 2374898,42 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 271 |  | 670973,60 | 2374898,49 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 272 |  | 670973,49 | 2374898,26 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 269 |  | 670973,65 | 2374898,18 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 273 |  | 670636,24 | 2375478,36 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 274 |  | 670636,33 | 2375478,51 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 275 |  | 670636,10 | 2375478,63 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 276 |  | 670636,02 | 2375478,48 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 273 |  | 670636,24 | 2375478,36 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 277 |  | 671327,56 | 2375848,30 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 278 |  | 671327,57 | 2375848,46 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 279 |  | 671327,32 | 2375848,49 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 280 |  | 671327,30 | 2375848,31 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 277 |  | 671327,56 | 2375848,30 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Верхняя Водянка |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 281 |  | 671272,72 | 2375581,42 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 282 |  | 671272,46 | 2375581,43 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 283 |  | 671272,45 | 2375581,27 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 284 |  | 671272,70 | 2375581,24 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 281 |  | 671272,72 | 2375581,42 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 285 |  | 671391,14 | 2375267,03 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 286 |  | 671390,98 | 2375267,09 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 287 |  | 671390,91 | 2375266,84 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 288 |  | 671391,06 | 2375266,78 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 285 |  | 671391,14 | 2375267,03 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 289 |  | 671470,73 | 2375172,00 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 290 |  | 671470,48 | 2375172,09 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 291 |  | 671470,43 | 2375171,93 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 292 |  | 671470,67 | 2375171,84 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 289 |  | 671470,73 | 2375172,00 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 293 |  | 670521,11 | 2375268,46 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 294 |  | 670521,19 | 2375268,61 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 295 |  | 670520,96 | 2375268,72 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 296 |  | 670520,88 | 2375268,57 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 293 |  | 670521,11 | 2375268,46 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 297 |  | 670608,07 | 2375427,42 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 298 |  | 670607,84 | 2375427,54 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 299 |  | 670607,76 | 2375427,40 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист № 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Верхняя Водянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 300 |  | 670607,99 | 2375427,27 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 297 |  | 670608,07 | 2375427,42 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 301 |  | 671303,23 | 2375728,63 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 302 |  | 671302,97 | 2375728,64 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 303 |  | 671302,96 | 2375728,48 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 304 |  | 671303,22 | 2375728,46 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 301 |  | 671303,23 | 2375728,63 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 305 |  | 670674,05 | 2375009,47 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 306 |  | 670673,90 | 2375009,52 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 307 |  | 670673,79 | 2375009,28 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 308 |  | 670673,94 | 2375009,23 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 305 |  | 670674,05 | 2375009,47 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 309 |  | 671486,83 | 2375226,22 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 310 |  | 671486,58 | 2375226,30 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 311 |  | 671486,53 | 2375226,15 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 312 |  | 671486,77 | 2375226,07 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 309 |  | 671486,83 | 2375226,22 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы |  | Координаты, м |  |  |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |  |
|  |  | Х |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| Часть № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист № 19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Верхняя Водянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-34,зона 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозна- чение характер- ных точек границ |  | Существующие координаты, м |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичес кая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |
|  |  | Х | Y | Х | Y |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| — |  | — | — | — | — | — | — |  | — |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозна- чение характер- ных точек границ |  | Существующие координаты, м |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичес кая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |
|  |  | Х | Y | Х | Y |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| — |  | — | — | — | — | — | — |  | — |  |

|  |  | Лист № 26 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Верхняя Водянка |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |
| План границ объекта |  |  |  |
| Используемые условные знаки и обозначения: - граница объекта, - установленная граница муниципального образования, - установленная граница населенного пункта, – граница земельного участка, - характерная точка объекта. |  |  |  |

|  |  |  |  | Лист № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Нижняя Водянка |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее -объект) |  |  |  |  |
| Сведения об объекте |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Характеристики объекта | Описание характеристик |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |
| 1 |  | Местоположение объекта | Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Нижняя Водянка |  |  |
| 2 |  | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР) | 280036±185 кв.м |  |  |
| 3 |  | Иные характеристики объекта | — |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Нижняя Водянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-34,зона 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |  |
|  |  | Х |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 |  | 667306,98 | 2376452,95 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 2 |  | 667359,94 | 2376574,58 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 3 |  | 667272,11 | 2376626,22 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 4 |  | 667203,43 | 2376643,91 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 5 |  | 667161,68 | 2376736,64 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 6 |  | 667172,28 | 2376867,44 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 7 |  | 667139,72 | 2376969,63 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 8 |  | 667095,66 | 2377006,34 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 9 |  | 667021,19 | 2376992,84 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 10 |  | 666962,40 | 2376970,24 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 11 |  | 666893,72 | 2376987,93 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 12 |  | 666799,18 | 2377073,69 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 13 |  | 666742,85 | 2377199,83 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 14 |  | 666726,69 | 2377189,91 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 15 |  | 666552,06 | 2376799,95 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 16 |  | 666611,14 | 2376709,01 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 17 |  | 666769,57 | 2376625,63 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 18 |  | 666769,48 | 2376625,70 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 19 |  | 666769,62 | 2376625,92 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 20 |  | 666769,77 | 2376625,83 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Нижняя Водянка |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 21 |  | 666769,61 | 2376625,61 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 22 |  | 666919,34 | 2376546,81 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 23 |  | 667270,28 | 2376487,19 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 1 |  | 667306,98 | 2376452,95 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 24 |  | 666932,33 | 2376677,05 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 25 |  | 666933,23 | 2376678,36 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 26 |  | 666931,89 | 2376679,23 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 27 |  | 666930,99 | 2376677,90 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 24 |  | 666932,33 | 2376677,05 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 28 |  | 666927,46 | 2376673,09 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 29 |  | 666927,25 | 2376673,25 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 30 |  | 666924,47 | 2376669,01 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 31 |  | 666924,69 | 2376668,86 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 28 |  | 666927,46 | 2376673,09 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 32 |  | 666709,15 | 2376660,71 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 33 |  | 666709,30 | 2376660,93 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 34 |  | 666709,16 | 2376661,04 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 35 |  | 666709,00 | 2376660,81 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 32 |  | 666709,15 | 2376660,71 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 36 |  | 666881,76 | 2376606,75 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 37 |  | 666881,55 | 2376606,90 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 38 |  | 666881,45 | 2376606,75 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 39 |  | 666881,67 | 2376606,61 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Нижняя Водянка |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 36 |  | 666881,76 | 2376606,75 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 40 |  | 667016,03 | 2376532,87 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 41 |  | 667015,87 | 2376532,92 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 42 |  | 667015,78 | 2376532,68 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 43 |  | 667015,95 | 2376532,62 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 40 |  | 667016,03 | 2376532,87 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 44 |  | 666675,40 | 2376679,69 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 45 |  | 666675,26 | 2376679,78 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 46 |  | 666675,11 | 2376679,56 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 47 |  | 666675,24 | 2376679,46 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 44 |  | 666675,40 | 2376679,69 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 48 |  | 666625,71 | 2376708,15 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 49 |  | 666625,86 | 2376708,36 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 50 |  | 666625,72 | 2376708,46 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 51 |  | 666625,57 | 2376708,24 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 48 |  | 666625,71 | 2376708,15 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 52 |  | 666905,80 | 2376641,20 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 53 |  | 666905,58 | 2376641,33 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 54 |  | 666905,49 | 2376641,19 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 55 |  | 666905,71 | 2376641,06 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 52 |  | 666905,80 | 2376641,20 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 56 |  | 666969,01 | 2376544,87 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист № 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Нижняя Водянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 57 |  | 666968,85 | 2376544,93 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 58 |  | 666968,76 | 2376544,69 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 59 |  | 666968,92 | 2376544,64 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 56 |  | 666969,01 | 2376544,87 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 60 |  | 666910,84 | 2376559,45 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 61 |  | 666910,69 | 2376559,51 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 62 |  | 666910,59 | 2376559,28 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 63 |  | 666910,74 | 2376559,21 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 60 |  | 666910,84 | 2376559,45 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы |  | Координаты, м |  |  |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |  |
|  |  | Х |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| Часть № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист № 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Нижняя Водянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-34,зона 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозна- чение характер- ных точек границ |  | Существующие координаты, м |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичес кая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |
|  |  | Х | Y | Х | Y |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| — |  | — | — | — | — | — | — |  | — |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозна- чение характер- ных точек границ |  | Существующие координаты, м |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичес кая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |
|  |  | Х | Y | Х | Y |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| — |  | — | — | — | — | — | — |  | — |  |

|  |  |  |  | Лист№1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, п.фермы №2 совхоза Водяновский (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) |  |  |  |  |
| Сведения об объекте |  |  |  |  |
| №п/п |  | Характеристики объекта | Описание характеристик |  |
| 1 1 |  | 2 Местоположение объекта | 3 Волгоградская обл., Старополтавский р-н, п. фермы №2 совхоза Водяновский |  |
| 2 |  | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР) | 338088±204кв.м |  |
|  | 3 | Иные характеристики объекта | — |  |

|  |  |  |  | Лист № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, п. фермы №2 совхоза Водяновский |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее -объект) |  |  |  |  |
| Сведения об объекте |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Характеристики объекта | Описание характеристик |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |
| 1 |  | Местоположение объекта | Волгоградская обл., Старополтавский р-н, п. фермы N2 совхоза Водяновский |  |  |
| 2 |  | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР) | 338088±204 кв.м |  |  |
| 3 |  | Иные характеристики объекта | — |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, п. фермы N2 совхоза Водяновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-34,зона 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  | Координаты, м |  |  |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |  |
|  |  | Х |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 |  | 682465,57 | 2378692,41 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 2 |  | 682469,32 | 2378812,23 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 3 |  | 682489,94 | 2378816,88 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 4 |  | 682483,90 | 2378936,56 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 5 |  | 682460,16 | 2379075,60 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 6 |  | 682470,28 | 2379130,18 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 7 |  | 682196,72 | 2379148,10 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 8 |  | 682190,96 | 2379093,58 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 9 |  | 682095,16 | 2379092,22 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 10 |  | 682089,25 | 2379048,58 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 11 |  | 682026,11 | 2379047,69 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 12 |  | 681850,61 | 2378984,24 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 13 |  | 681841,07 | 2378226,11 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 14 |  | 682156,59 | 2378593,69 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 15 |  | 682245,70 | 2378697,49 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 1 |  | 682465,57 | 2378692,41 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 16 |  | 682395,47 | 2378757,69 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 17 |  | 682396,48 | 2378759,88 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 18 |  | 682395,01 | 2378760,57 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 19 |  | 682394,02 | 2378758,45 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, п. фермы N2 совхоза Водяновский |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 16 |  | 682395,47 | 2378757,69 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 20 |  | 682386,85 | 2378748,13 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 21 |  | 682390,12 | 2378752,67 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 22 |  | 682390,12 | 2378752,93 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 23 |  | 682384,88 | 2378756,63 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 24 |  | 682384,77 | 2378756,49 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 25 |  | 682389,95 | 2378752,81 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 26 |  | 682386,71 | 2378748,23 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 20 |  | 682386,85 | 2378748,13 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 27 |  | 682052,00 | 2379041,93 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 28 |  | 682052,45 | 2379043,01 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 29 |  | 682050,86 | 2379043,67 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 30 |  | 682050,41 | 2379042,59 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 27 |  | 682052,00 | 2379041,93 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 31 |  | 682302,99 | 2378741,19 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 32 |  | 682303,21 | 2378741,19 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 33 |  | 682302,16 | 2378747,16 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 34 |  | 682301,95 | 2378747,16 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 31 |  | 682302,99 | 2378741,19 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 35 |  | 681894,70 | 2378717,29 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 36 |  | 681890,23 | 2378717,31 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 37 |  | 681890,23 | 2378717,05 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 38 |  | 681894,70 | 2378717,03 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, п. фермы N2 совхоза Водяновский |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 35 |  | 681894,70 | 2378717,29 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 39 |  | 682047,30 | 2379034,33 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 40 |  | 682049,13 | 2379037,88 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 41 |  | 682048,90 | 2379038,02 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 42 |  | 682047,07 | 2379034,45 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 39 |  | 682047,30 | 2379034,33 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 43 |  | 682252,46 | 2378735,80 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 44 |  | 682252,27 | 2378735,79 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 45 |  | 682251,88 | 2378730,76 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 46 |  | 682252,07 | 2378730,76 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 43 |  | 682252,46 | 2378735,80 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 47 |  | 682072,55 | 2378723,99 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 48 |  | 682072,73 | 2378724,00 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 49 |  | 682072,73 | 2378724,27 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 50 |  | 682072,55 | 2378724,26 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 47 |  | 682072,55 | 2378723,99 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 51 |  | 682344,57 | 2378749,37 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 52 |  | 682344,57 | 2378749,64 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 53 |  | 682344,39 | 2378749,64 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 54 |  | 682344,39 | 2378749,37 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 51 |  | 682344,57 | 2378749,37 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 55 |  | 682114,25 | 2378725,51 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, п. фермы N2 совхоза Водяновский |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 56 |  | 682114,24 | 2378725,78 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 57 |  | 682114,06 | 2378725,78 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 58 |  | 682114,07 | 2378725,51 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 55 |  | 682114,25 | 2378725,51 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 59 |  | 682030,55 | 2378722,69 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 60 |  | 682030,37 | 2378722,69 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 61 |  | 682030,37 | 2378722,42 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 62 |  | 682030,55 | 2378722,42 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 59 |  | 682030,55 | 2378722,69 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 63 |  | 682208,42 | 2378729,53 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 64 |  | 682208,24 | 2378729,53 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 65 |  | 682208,24 | 2378729,26 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 66 |  | 682208,42 | 2378729,26 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 63 |  | 682208,42 | 2378729,53 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 67 |  | 681983,40 | 2378720,35 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 68 |  | 681983,58 | 2378720,36 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 69 |  | 681983,58 | 2378720,62 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 70 |  | 681983,40 | 2378720,61 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 67 |  | 681983,40 | 2378720,35 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 71 |  | 682162,95 | 2378727,47 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 72 |  | 682162,94 | 2378727,73 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 73 |  | 682162,76 | 2378727,73 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 74 |  | 682162,77 | 2378727,47 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, п. фермы N2 совхоза Водяновский |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 71 |  | 682162,95 | 2378727,47 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 75 |  | 682013,29 | 2378969,00 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 76 |  | 682013,39 | 2378969,15 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 77 |  | 682013,15 | 2378969,29 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 78 |  | 682013,08 | 2378969,14 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 75 |  | 682013,29 | 2378969,00 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 79 |  | 681936,07 | 2378718,80 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 80 |  | 681935,90 | 2378718,80 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 81 |  | 681935,89 | 2378718,54 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 82 |  | 681936,06 | 2378718,53 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 79 |  | 681936,07 | 2378718,80 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 83 |  | 681992,50 | 2378929,45 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 84 |  | 681992,59 | 2378929,59 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 85 |  | 681992,36 | 2378929,72 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 86 |  | 681992,27 | 2378929,57 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 83 |  | 681992,50 | 2378929,45 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 87 |  | 682401,34 | 2378709,97 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 88 |  | 682401,29 | 2378710,14 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 89 |  | 682401,05 | 2378710,08 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 90 |  | 682401,09 | 2378709,91 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 87 |  | 682401,34 | 2378709,97 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 91 |  | 681881,96 | 2378716,49 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  | Лист № 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, п. фермы N2 совхоза Водяновский |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 92 |  | 681881,74 | 2378716,62 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 93 |  | 681881,65 | 2378716,47 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 94 |  | 681881,88 | 2378716,34 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 91 |  | 681881,96 | 2378716,49 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 95 |  | 681901,85 | 2378754,95 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 96 |  | 681901,64 | 2378755,08 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 97 |  | 681901,55 | 2378754,93 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 98 |  | 681901,76 | 2378754,80 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 95 |  | 681901,85 | 2378754,95 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 99 |  | 681948,17 | 2378843,74 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 100 |  | 681947,95 | 2378843,88 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 101 |  | 681947,86 | 2378843,73 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 102 |  | 681948,08 | 2378843,60 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 99 |  | 681948,17 | 2378843,74 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 103 |  | 681925,30 | 2378799,86 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 104 |  | 681925,07 | 2378799,99 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 105 |  | 681924,99 | 2378799,85 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 106 |  | 681925,21 | 2378799,71 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 103 |  | 681925,30 | 2378799,86 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 107 |  | 682032,81 | 2379006,58 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 108 |  | 682032,57 | 2379006,72 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 109 |  | 682032,50 | 2379006,58 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |
| 110 |  | 682032,72 | 2379006,45 | Картометрический метод | 5,00 | — |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист № 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, п. фермы N2 совхоза Водяновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 107 |  | 682032,81 | 2379006,58 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 111 |  | 681974,15 | 2378893,45 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 112 |  | 681973,92 | 2378893,57 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 113 |  | 681973,84 | 2378893,43 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 114 |  | 681974,06 | 2378893,31 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 111 |  | 681974,15 | 2378893,45 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 115 |  | 681857,50 | 2378669,53 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 116 |  | 681857,57 | 2378669,66 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 117 |  | 681857,36 | 2378669,79 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 118 |  | 681857,26 | 2378669,65 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 115 |  | 681857,50 | 2378669,53 |  | Картометрический метод |  |  | 5,00 |  | — |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы |  | Координаты, м |  |  |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |  |
|  |  | Х |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| Часть № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист № 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волгоградская обл., Старополтавский р-н, п. фермы N2 совхоза Водяновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-34,зона 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозна- чение характер- ных точек границ |  | Существующие координаты, м |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичес кая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |
|  |  | Х | Y | Х | Y |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| — |  | — | — | — | — | — | — |  | — |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозна- чение характер- ных точек границ |  | Существующие координаты, м |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичес кая погрешность положения характерной точки (Мt), м |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |
|  |  | Х | Y | Х | Y |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| — |  | — | — | — | — | — | — |  | — |  |